Manual

de

Programação

Série LOGGER II

Revisão 1.03

Revisões deste manual	4

1. Introdução	5

2. O Firmware da Impressora Fiscal	5

2.1 Modos de Operação	5

2.1.1 Modo de Intervenção Técnica	5

2.1.2 Modo Normal de Operação	6

2.2 Limites do ECF	6

2.3 Tabelas do ECF	7

2.4 Inicializações Necessárias para o uso do ECF	8

2.4.1 Dados de Identificação do Proprietário	9

2.4.2 Dados Clichê	10

2.4.3 Situações Tributárias	10

2.4.4 Meios de Pagamento	12

2.4.5 Totalizadores Não Fiscais	13

2.4.6 Gerenciais	15

2.4.7 Departamentos	16

2.5 Criptografia do GT	16

2.6 Símbolos Fiscais	17

2.7  Tipos de Documentos	17

2.7.1 Cupom Fiscal (CF)	17

2.7.2 Comprovante Não Fiscal (CNF)	18

2.7.3 Comprovante de Crédito ou Débito (CCD)	19

2.7.4 Relatório Gerencial	21

2.7.5 Relatórios Fiscais	22

2.7.6 Outros Documentos	23

2.7.7 Cheque e Autenticação	24

2.13 Recursos	25

2.13.1 Horário de Verão	25

2.13.2 Configurações	26

2.13.3 Mecanismo	26

2.13.4 Leitura do Texto Impresso	27

2.13.5 Modos e Comandos de Impressão	27

2.14 Estados do Software Básico	30

2.15 Indicadores	31

2.16 Leitura de Registradores	31

2.17 Memória de Fita Detalhe (MFD)	32

2.18 Perda da Memória RAM	33

2.19 Relógio	34

2.20 Diagnóstico de Erros	34

2.21 Falta de Energia	34

3. Protocolo de Comunicação	35

3.1 Fluxo de Comandos	35

3.1.1 Estrutura dos Comandos	36

3.1.2 Numeração dos Comandos	37

3.1.2 Comandos e Parâmetros	39

3.1.3 Respostas	40

3.1.4 Comandos	40

3.2 Protocolo Logger I	40

3.2.1 Tradutor de Protocolo Logger I	41

3.2.2 Programação do Protocolo	41

3.2.3 Uso de Recursos FiscNET através do Protocolo Logger I	42

3.3 Biblioteca	43

3.4 Considerações Finais	43

Anexo I – Tipos de Dados	45

Anexo II – Registradores Protocolo FiscNET	47

Anexo III – Retornos do Protocolo FiscNET	65

Anexo IV – Comandos do Protocolo FiscNET	68

Anexo V – Retorno dos Registradores	90

Anexo VI – Estados do Software Básico	92

Anexo VII – Indicadores do Software Básico	93

Anexo VIII – Restrições do Tradutor de Protocolo	95

Anexo IX – Recomendações de Uso da MFD	96

# Revisões deste manual

Revisão 1.02 - Os tópicos alterados foram:

Anexo VIII – Restrições do Tradutor de Protocolo

Revisão 1.03 – O Manual da DLLG2.DLL foi extraído deste e colocado em um manual a parte – Manual da DLL Windows.doc.

# 1. Introdução

Este manual de programação abrange um conjunto de equipamentos que possuem internamente o mesmo software básico de controle.

Este conjunto de equipamentos fazem parte da série Logger II. A “geração” Logger II de equipamentos fiscais possuem, como característica principal, a implementação da Fita Detalhe Eletrônica e abrange o máximo de funcionalidade dos equipamentos pré-existentes da série Logger I, sendo que há alterações inevitáveis devido as mudanças na legislação.

# 2. O Firmware da Impressora Fiscal

Este tópico visa esclarecer o funcionamento interno da impressora fiscal. O bom entendimento das características internas de funcionamento da impressora fiscal possibilitará um melhor desempenho entre a impressora fiscal e o software aplicativo.

O firmware da impressora fiscal atende integralmente as exigências da Legislação Fiscal dos Convênios 85/01 e 133/01.

## 2.1 Modos de Operação

O ECF possui 2 (dois) modos de operação: Modo de Intervenção Técnica e Modo Normal de Operação. Por motivo de legislação, não existe mais o Modo Treinamento nestes equipamentos.

### 2.1.1 Modo de Intervenção Técnica

Do ponto de vista do software básico do ECF, diz-se Modo de Intervenção Técnica (MIT) o modo onde operações especiais, como configurações, redefinições, acertos de relógio, etc, são permitidas. Em contrapartida, algumas outras operações fiscais são bloqueadas, tais como: emissão de cupons fiscais e não fiscais, além de outros.

Para entrar em MIT, o jumper específico para esta função, posicionado na placa fiscal do ECF, deve ser retirado com o equipamento desligado. Ao ser ligado sem o jumper, o software básico reconhecerá o estado de MIT. Caso haja algo que impossibilite a entrada em MIT, uma mensagem será impressa na bobina indicando o motivo.

Automaticamente, ao ligar o ECF sem o jumper para entrar em MIT, o software básico faz as seguintes verificações:

- se o dia estiver aberto, é impresso um menu na bobina, solicitando ao usuário proceder o acerto do relógio em mais ou menos 5 minutos com relação ao relógio atual do ECF

- se o dia estiver aberto, será impresso um documento de fechamento diário automaticamente  (Redução Z), sendo que neste caso, será possível continuar emitindo cupons fiscais após o MIT, pois este tipo de Redução Z não fecha o dia.

- independente da situação de dia aberto, um relatório fiscal será impresso automaticamente (Leitura X), indicando “ENTRADA EM INTERVENCAO”

O ECF somente sairá de MIT para o modo normal de operação após ser colocado o jumper de intervenção com o mesmo desligado e depois ligá-lo. Ao ser ligado, o ECF emitirá uma Leitura X indicando “SAÍDA DE INTERVENÇÃO”. Caso haja algum problema que impeça a saída de MIT, um erro indicando o motivo será impresso na bobina.

Alguns dos principais comandos do protocolo que podem ser executados em MIT são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| ProgramaRelogio | Programa o relógio do ECF (não aceita data/hora anterior ao último documento emitido) |
| IniciaFitaDetalhe | Usado para iniciar Memória de Fita Detalhe adicional (segunda ou posterior) |
| EmiteLeituraX | Emite um relatório fiscal chamado Leitura X |
| EmiteLeituraMF | Emite um relatório fiscal chamado Leitura da Memória Fiscal |
| EmiteLeituraFitaDetalhe | Permite selecionar um período de emissão de documentos através do intervalo de COO e imprimí-los. |

### 2.1.2 Modo Normal de Operação

O Modo Normal de Operação é também chamado de Modo Fiscal. Neste modo, as operações normais de emissão de cupons são permitidas, tais como: venda de itens, cupons não fiscais, relatórios gerenciais, emissão de vias de crédito/débito, cancelamentos de documentos fiscais e não-fiscais, etc.

O Modo Normal de Operação e Modo de Intervenção Técnica são exclusivos, ou seja, o ECF estará no Modo Normal de Operação sempre que não estiver em MIT.

## 2.2 Limites do ECF

Os limites dos valores armazenados pelo ECF são definidos através de seus tipos de dados (ver definição dos tipos de dados no Anexo I).

Além do tipo de dado, muitos registradores (ou variáveis) ainda são restritos a limites mais específicos. Abaixo são relacionados os limites de valores gerenciados pelo ECF:

| Identificação da Variável | Limite Máximo |
| --- | --- |
| Contador de Reduções Z (CRZ) | 3.196 |
| Contador de Reinício de Operação (CRO) | 200 |
| Definição de Proprietários | 20 |
| Alterações de Software Básico | 10 |
| Emissões de Fita Detalhe Impressa por Intervenção Técnica | 2 |

| Identificação da Variável | Nº Máx. de Dígitos | Valores Limites com Formato de Impressão |
| --- | --- | --- |
| Preço por Item | 10 | 99.999.999,00 |
| Capacidade Máxima por Registro de Item | 11 | 999.999.999,99 |
| Totalizadores parciais p/ as diversas Situações Tributárias | 12 | 9.999.999.999,99 |
| GT | 20 | 999.999.999.999.999.999,99 |
| Venda Bruta | 13 | 99.999.999.999,99 |
| Venda Líquida | 13 | 99.999.999.999,99 |
| Número de Cupons Cancelados | 4 | 9999 |
| Contador de Ordem de Operação (COO) | 6 | 999999 |
| Contador Geral Não Fiscal (GNF) | 6 | 999999 |
| Contador de Cupons Fiscais (CCF) | 6 | 999999 |
| Contador de Documentos Crédito/Débito (CDC) | 6 | 999999 |
| Contador de Relatórios Gerenciais (GRG) | 6 | 999999 |
| Demais contadores (CFC, NFC, etc) | 6 | 999999 |
| Itens por Cupom Fiscal | 3 | 999 |

## 2.3 Tabelas do ECF

O software básico gerencia um conjunto de tabelas para controlar as operações fiscais e não fiscais. As tabelas e seus limites são os seguintes:

| Nome da Tabela | Limite Mínimo | Limite Máximo |
| --- | --- | --- |
| Situações Tributárias | 0 | 15 |
| Meios de Pagamentos | 0 | 14 |
| Não Fiscais | 0 | 14 |
| Gerenciais | 0 | 19 |
| Departamentos | 1 | 19 |

Alguns itens associados as informações dessas tabelas possuem valores pré-definidos, ou seja, não há necessidade de programá-los:

| Totalizador Pré-definido | Índice |
| --- | --- |
| Meio de Pagamento Dinheiro | -2 |
| Alíquota de Substituição Tributária ICMS | -2 |
| Alíquota de Isenção ICMS | -3 |
| Alíquota de Não Tributada ICMS | -4 |
| Alíquota de Substituição Tributária ISSQN | -11 |
| Alíquota de Isenção ISSQN | -12 |
| Alíquota de Não Tributada ISSQN | -13 |
| Departamento Venda Combustível | 0 |

## 2.4 Inicializações Necessárias para o uso do ECF

O ECF necessita que sejam inicializados alguns parâmetros para o seu funcionamento efetivo (fiscal). Estes parâmetros são:

 Dados de Identificação do Proprietário: Para a emissão de cupons fiscais e não fiscais é necessário a definição do CNPJ e da Inscrição Estadual do proprietário. A Inscrição Municipal é opcional. O número de definições de proprietários é limitado pelo ECF. A identificação do proprietário exige uma senha para que a operação seja efetivada.

 Clichê: Armazena os dados do clichê na impressora fiscal: nome fantasia, razão social, endereço, telefone, número do ECF, número da loja, etc. Pode ser alterado independentemente dos dados de identificação do proprietário.

 Alíquotas (ou Situações Tributárias): A carga da tabela de alíquotas é necessária para os comandos de venda de item. Como existem alíquotas pré-definidas, este comando não é fundamental para emitir cupons fiscais de venda. As alíquotas programáveis podem ser configuradas para ICMS ou ISSQN.

 Meios de Pagamento: Define os meios de pagamento necessários para finalização de um cupom de venda ou cupom não fiscal. Como existe um meio de pagamento pré-definido, este comando não é fundamental para emissão de cupons. No momento da definição de cada meio de pagamento deve ser informado se permite ou não a emissão de documento vinculado (diz-se documento de crédito/débito).

 Não fiscais e Gerenciais: Caso seja necessário, deve-se carregar os códigos dos totalizadores não fiscais e dos gerenciais para a emissão de documentos não fiscais.

 Departamentos: Opcionalmente pode-se carregar os departamentos para acumular valores na venda de itens em cupom fiscal. Os valores acumulados por departamento podem ser impressos apenas em relatórios gerenciais ou lidos através de comando de leitura de registradores.

 Definição da Moeda: O dados da moeda, tais como símbolo, nome singular e plural, são valores pré-definidos pelo software básico, porém não são de programação obrigatória: “R$”, “Real” e “Reais”, respectivamente .

Os parâmetros 1 e 2 só podem ser definidos via intervenção técnica e após o fechamento diário.

Os parâmetros 3, 4, 5 e 6 podem ser definidos sem intervenção técnica, porém será necessário intervenção técnica quando houver a necessidade de alteração de pelo menos um atributo destes itens.  A redefinição destes parâmetros somente pode ocorrer após o fechamento diário.

O parâmetro 7 pode ser definido e redefinido sempre que o ECF não estiver durante a emissão de um cupom.

Após realizadas estas inicializações, a impressora fiscal estará apta a funcionar para as atividades fiscais.

NOTA

- A impressora fiscal não necessita a carga da tabela de criptografia para ser inicializada. A tabela é gerada automaticamente a partir do software básico quando ocorre a carga do cabeçalho.

### 2.4.1 Dados de Identificação do Proprietário

Os dados de identificação do proprietário são informações necessárias para iniciar as operações fiscais do ECF. São dados de identificação:

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| CNPJ | CNPJ do estabelecimento usuário do ECF |
| InscricaoEstadual | Inscrição Estadual do estabelecimento usuário do ECF |
| InscricaoMunicipal | Inscrição Municipal do estabelecimento usuário do ECF |
| Senha | Senha para habilitação do uso do ECF |

O único campo opcional é a Inscrição Municipal. Os demais são obrigatórios.

Cada novo registro de identificação do proprietário gravado incrementará o contador de proprietários do ECF. O número máximo de identificações aceitos pelo ECF são 20 (vinte). A gravação de um registro de identificação contendo um CNPJ idêntico ao último registrado no ECF não será considerada troca de proprietário.

A troca de proprietário ocasiona o zeramento de uma série de contadores e totalizadores do ECF, tais como: COO, GNF, GRG, GT, entre outros.

A senha deve ser solicitada à revenda.

IMPORTANTE

- A definição de proprietário somente pode ocorrer com o dia fechado e no estado de intervenção técnica.

O comando relacionado a identificação do proprietário é:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| DefineProprietario | Define um novo proprietário ou redefine um já existente |

Há registradores que retornam valores associados a identificação de proprietário. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

### 2.4.2 Dados Clichê

Também chamado de cabeçalho, os dados do clichê são impressos no início de cada cupom. Definem os dados do clichê:

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| ECF | Número seqüencial do ECF no estabelecimento entre 1 e 999. |
| Loja | Número de identificação do estabelecimento entre 1 e 999. |
| TextoCabecalho | Dados do clichê, podendo conter: Razão Social, Nome Fantasia e Dados cadastrais, distribuídos em até 3 linhas. |

IMPORTANTE

- A definição dos dados do clichê somente pode ocorrer com o dia fechado e no estado de intervenção técnica.

O comando relacionado definição do clichê é:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| DefineDadosCabecalho | Define os dados do cabeçalho ou redefine os já existentes |

Há registradores que retornam valores associados aos dados do clichê. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

### 2.4.3 Situações Tributárias

Uma situação tributária (ou alíquota) é composta pelas seguintes informações:

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| CodAliquotaProgramavel | Código único que identifica uma alíquota |
| PercentualAliquota | Percentual associado ao código de alíquota programado |
| AliquotaICMS | Indica se a alíquota é de ICMS (Yes) ou ISSQN (No) |
| DescricaoAliquota | Descrição opcional para a alíquota |

Pode ser identificada pelo seu código ou pelo seu percentual e tipo, conjuntamente. A descrição de uma alíquota é um texto informativo opcional que a descreve, não possui nenhuma função específica, mas pode ser consultado com o comando LeAliquota.

A impressora fiscal gerencia uma tabela de alíquotas com as seguintes características:

 16 (dezesseis) alíquotas programáveis (índices 00 a 15), através de comando, podendo ser configuradas como ICMS e/ou ISSQN.

 Substituição tributária ICMS e ISSQN, pré-configuradas com os índices -2 e -11, respectivamente.

 Isenção ICMS e ISSQN, pré-configuradas com os índices -3 e -12, respectivamente.

 Não tributadas ICMS e ISSQN, pré-configuradas com os índices -4 e -13, respectivamente.

É obrigatória a informação da situação tributária ao comandar a venda de um item. O registro da venda de item informa a situação tributária da seguinte forma:

Alíquotas ICMS programáveis: TXX, onde XX identifica o índice da alíquota

Alíquotas ISSQN programáveis: SXX, onde XX identifica o índice da alíquota

Alíquota de Substituição Tributária: FX, onde X é ‘1’ para ICMS e ‘S1’ para ISSQN

Alíquota de Isenção: IX, onde X é ‘1’ para ICMS e ‘S1’ para ISSQN

Alíquota de Isenção: NX, onde X é ‘1’ para ICMS e ‘S1’ para ISSQN

Os totalizadores parciais de cada situação tributária programada são listados nos Relatórios Fiscais X e Z, nas seções ICMS e ISSQN. Também são informados os percentuais programados para cada situação tributária, bem como os valores de venda acumulados nestas alíquotas e o valor do imposto referente cada uma delas. Após a emissão de um fechamento - Redução Z, os valores acumulados nas alíquotas e os valores dos impostos são zerados para início do novo dia fiscal.

IMPORTANTE

- Uma alíquota somente pode ser redefinida ou excluída após o fechamento diário (Redução Z) e no estado de intervenção técnica.

Os principais comandos relacionados a tabela de alíquotas são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| DefineAliquota | Define uma nova alíquota ou redefine uma já existente |
| ExcluiAliquota | Exclui uma alíquota previamente definida |
| LeAliquota | Lê os atributos de uma alíquota definida |

Há vários registradores que retornam valores associados a alíquotas, tais como seus percentuais definidos em cada redução realizada. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

### 2.4.4 Meios de Pagamento

Um meio de pagamento é composto pelas seguintes informações:

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| CodMeioPagamentoProgram | Código único que identifica um meio de pagamento |
| NomeMeioPagamento | Nome que identifica o meio de pagamento |
| PermiteVinculado | Indica se o meio de pagamento permite a emissão de documentos vinculados (Yes) ou não permite (No) |
| DescricaoMeioPagamento | Descrição opcional para o meio de pagamento |

Pode ser identificado pelo seu código ou pelo seu nome.

O indicador de Crédito/Débito (campo PermiteVinculado), sendo configurado como ativo, habilitará a emissão de crédito/débito após cada pagamento com este código. Ao ser registrado um pagamento que possua este indicador ativo, um contador específico de controle será incrementado em uma unidade no ECF, indicando a não emissão de documento de crédito/débito (contador NCN). Este contador somente será decrementado após a ocorrência de uma das opções abaixo:

- a emissão do respectivo documento de crédito/débito.

- estorno de um meio de pagamento que habilite CCD para um meio de pagamento que não habilite CDC.

A descrição de um meio de pagamento é um texto informativo opcional que o descreve a critério do usuário, sem finalidade específica para o ECF, podendo ser consultado com o comando LeMeioPagamento..

A impressora fiscal gerencia uma tabela de meios de pagamento com as seguintes características:

 15 (quinze) meios de pagamento programáveis (codificados de 0 a 14)

 O meio de pagamento –2 é pré-configurado pelo software básico como DINHEIRO. Este meio de pagamento não permite a emissão de cupom de crédito/débito.

A operação de pagamento em um cupom exige a identificação do meio de pagamento, além do valor a ser pago. O valor de cada operação de pagamento efetuada é acumulado em um totalizador específico na memória do ECF. Estes acumuladores são listados nos Relatórios Fiscais X e Z, na seção Meios de Pagamento. Após a emissão de um fechamento - Redução Z, os acumuladores dos meios de pagamento são zerados para início do novo dia fiscal.

Os valores lançados nos meios de pagamento de um cupom serão sempre acumulados nos respectivos totalizadores de meios de pagamento. Caso a soma dos valores pagos for maior que o valor total do cupom, a diferença será lançada em um totalizador de TROCO, além disso não será aceito mais registro de meio de pagamento no caso da soma dos meios de pagamento igualar ou exceder o total do documento. Portanto, o valor em caixa pode ser obtido somando-se todos os valores acumulados nos meios de pagamento definidos menos o totalizador de troco.

- Exemplo:

- Valor Total Cupom: R$ 100,00

Pago meio pagamento 00: R$ 90,00 (R$ 90,00 acumulados Meio de Pagam. 00)

Pago meio pagamento 03: R$ 15,00 (R$ 15,00 acumulados Meio de Pagam. 03)

Troco: R$ 5,00                            (R$ 5,00 serão acumulados no totalizador TROCO)

IMPORTANTE

- Um meio de pagamento somente pode ser redefinido ou excluído após o fechamento diário (Redução Z) e no estado de intervenção técnica. - São permitidos no máximo 31 operações de pagamento para cada cupom (fiscal ou não fiscal). - Igualando ou excedendo o total do documento, não será aceito mais registros de meios de pagamento para o documento atual.

Os principais comandos relacionados a meios de pagamento são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| DefineMeioPagamento | Define um novo meio de pagamento ou redefine um já existente |
| ExcluiMeioPagamento | Exclui um meio de pagamento previamente definido |
| LeMeioPagamento | Lê os atributos de um meio de pagamento definido |

Há vários registradores que retornam valores associados aos meios de pagamento. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

### 2.4.5 Totalizadores Não Fiscais

Um totalizador não fiscal é composto pelas seguintes informações:

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| CodNaoFiscal | Código único que identifica um totalizador não fiscal |
| NomeNaoFiscal | Nome que identifica o totalizador não fiscal |
| TipoNaoFiscal | Indica se o tipo do totalizador não fiscal refere-se a um valor de entrada no caixa (Yes) – suprimento ou pagamento - ou refere-se a um valor de saída do caixa (No) – sangria ou retirada |
| DescricaoNaoFiscal | Descrição opcional para o totalizador não fiscal |

Pode ser identificado pelo seu código ou pelo seu nome. A descrição do não fiscal é um texto informativo opcional que o descreve sem finalidade para o ECF, podendo ser consultado pelo comando LeNaoFiscal.

A impressora fiscal gerencia 15 (quinze) totalizadores não fiscais programáveis (codificados de 0 a 14).

Para cada código não fiscal definido há um contador específico de operação não fiscal correspondente chamado de CON, o qual é incrementado a cada emissão de um item não fiscal. Nos Relatórios Fiscais de Leitura X e Redução Z, na seção Totalizadores Não Fiscais, são impressos o índice, nome, CON e valor acumulado de cada não fiscal. Após a emissão de um fechamento - Redução Z, os contadores e os acumuladores dos não fiscais são zerados para início do novo dia fiscal.

Os cupons não fiscais permitem o lançamento de valores nos totalizadores não fiscais definidos. É possível classificar o totalizador não fiscal em dois tipos:

- não fiscais de entrada ou

- não fiscais de saída.

Um totalizador não fiscal é dito de entrada, quando o valor acumulado neste refere-se a uma transação onde o valor indica uma entrada de caixa, tal como um suprimento ou pagamento de conta. Ao contrário, um totalizador não fiscal é caracterizado como totalizador de saída quando o valor associado ao mesmo represente uma saída de valor do caixa, tal como uma sangria. O ECF não aceita lançamentos de ambos os tipos de totalizadores em um mesmo cupom não fiscal, entretanto é permitido o registro de vários itens não-fiscais dentro do mesmo documento.

Se o cupom não fiscal for iniciado com um lançamento para um determinado tipo de totalizador, somente totalizadores daquele tipo poderão ser usados no cupom. O tipo de cupom não fiscal em uso pode ser lido através do registrador TipoDocEmEmissao. Cupons não fiscais que registram totalizadores de saída não aceitam comandos de pagamento antes da finalização do cupom.

As operações de desconto/acréscimo em item/subtotal e propaganda também são permitidas em cupons não fiscais de entrada. É opcional a impressão dos dados de identificação do comprador no início dos cupons não fiscais, independente de seu tipo.

IMPORTANTE

- Um totalizador não fiscal somente pode ser redefinido ou excluído após o fechamento diário (Redução Z) e no estado de intervenção técnica.

Os principais comandos relacionados a totalizadores não fiscais são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| DefineNaoFiscal | Define um novo totalizador não fiscal ou redefine um já existente |
| ExcluiNaoFiscal | Exclui um totalizador não fiscal previamente definido |
| LeNaoFiscal | Lê os atributos de um totalizador não fiscal definido |

Há vários registradores que retornam valores associados aos totalizadores não fiscais. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

### 2.4.6 Gerenciais

Um relatório gerencial é um relatório no qual informações livres podem ser enviadas pelo software aplicativo ao ECF. Para que seja possível a emissão de relatórios gerenciais, é necessário primeiramente defini-los.

Um relatório gerencial é definido pelos seguintes atributos:

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| CodGerencial | Código único que identifica um relatório gerencial |
| NomeGerencial | Nome que identifica o relatório gerencial |
| DescricaoGerencial | Descrição opcional para o relatório gerencial |

Pode ser identificado pelo seu código ou pelo seu nome. A descrição de um gerencial é um texto informativo opcional que o descreve, sem função para o ECF mas que pode ser consultado com o comando LeGerencial.

A impressora fiscal gerencia 20 (vinte) relatórios gerenciais programáveis (codificados de 0 a 19). Apenas os gerenciais carregados podem ser emitidos. Não existe gerencial pré-definido pelo ECF.

Para cada gerencial definido há um contador específico correspondente chamado de CER que é incrementado a cada impressão de um gerencial. Nos Relatórios Fiscais de Leitura X e Redução Z, na seção Relatório Gerencial, são impressos o índice, o nome do gerencial e o CER correspondente. Após a emissão de um fechamento - Redução Z, os contadores dos gerenciais são zerados para início do novo dia fiscal.

IMPORTANTE

- Um gerencial somente pode ser redefinido ou excluído após o fechamento diário (Redução Z) e no estado de intervenção técnica.

Os principais comandos relacionados a relatórios gerenciais são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| DefineGerencial | Define um relatório gerencial ou redefine um já existente |
| ExcluiGerencial | Exclui um relatório gerencial previamente definido |
| LeGerencial | Lê os atributos de um relatório gerencial definido |

Há vários registradores que retornam valores associados aos relatórios gerenciais. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

### 2.4.7 Departamentos

Um departamento é composto pelas seguintes informações:

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| CodDepartamento | Código único que identifica um departamento |
| NomeDepartamento | Nome que identifica o departamento |
| DescricaoDepartamento | Descrição opcional para o departamento |
| QuantidadeVendas | Quantidade vendida no departamento (zerada após RZ) |
| ValorVendas | Valor vendido no departamento (zerado após RZ) |

Pode ser identificado pelo seu código ou pelo seu nome. A descrição de um departamento é um texto informativo opcional que o descreve podendo ser consultado pelo comando LeDepartamento..

A impressora fiscal gerencia 19 (dezenove) departamentos  programáveis (codificados de 1 a 19) e 1 (um) departamento pré-configurado como Combustível  codificado/acessado com o código 0.

Os campos quantidade e valor vendidos somente serão acumulados pelo ECF quando o respectivo departamento for indicado no comando de venda de item. Esta característica permite criar categorias de produtos através de totalizadores controlados automaticamente pelo ECF.

Os departamentos podem ser impressos em Relatórios Gerenciais ou seus dados lidos através de registradores. Após a emissão de um fechamento - Redução Z, os valores acumulados nesses campos são zerados.

IMPORTANTE

- Um departamento somente pode ser alterado ou excluído após o fechamento diário (Redução Z) e no estado de intervenção técnica.

Os principais comandos relacionados a departamentos são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| DefineDepartamento | Define um departamento ou redefine um já existente |
| ExcluiDepartamento | Exclui um departamento previamente definido |
| LeDepartamento | Lê os atributos de um departamento definido |
| ImprimeDadosDepartamento | Imprime os dados de departamento em um relatório gerencial |

Há vários registradores que retornam valores associados aos departamentos. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

## 2.5 Criptografia do GT

- A obtenção da criptografia do GT deve ser obtida no final do documento de Leitura da Memória Fiscal (impresso ou via serial).

## 2.6 Símbolos Fiscais

Todo valor impresso pela impressora fiscal que é armazenado no GT (Grande Total) é identificado por um símbolo característico.

Símbolo de acumulação do total venda de item no GT

## 2.7  Tipos de Documentos

Os principais documentos emitidos pelo ECF são:

- Cupom Fiscal (CF)

- Comprovante Não Fiscal (CNF)

- Comprovante de Crédito/Débito (CCD)

- Relatório Gerencial

- Relatórios Fiscais

Existe um contador gerenciado pelo ECF, chamado de Contador de Ordem de Operação (COO), que é impresso no cabeçalho de cada cupom emitido. Este contador é zerado apenas quando há troca de proprietário.

### 2.7.1 Cupom Fiscal (CF)

O Cupom Fiscal (CF) é o documento onde são registradas as vendas. Existe um contador gerenciado pelo ECF, chamado de Contador de Cupons Fiscais (CCF), o qual é impresso no cabeçalho de cada CF. O COO também é incrementado a cada CF emitido.

As principais partes de um CF são:

- cabeçalho do cupom: onde são impressos os dados do clichê

- cabeçalho dos itens de venda, identificando as colunas impressas

- área de transações: itens vendidos e operações sobre itens

- totalização do cupom

- área de transações sobre o subtotal

- indicação dos meios de pagamento

- informações adicionais

- rodapé do cupom, podendo ser informado o operador

Pode ser impresso o Cupom Adicional logo após a emissão de um CF. O Cupom Adicional contém informações resumidas sobre o CF emitido, tais como: COO, CCF e valor totalizado no CF.

Um CF pode ser cancelado durante sua emissão ou imediatamente após a sua emissão. O ECF contabiliza o número de CF cancelado através do Contador de Cupom Fiscal Cancelado (CFC).

Os principais comandos de protocolo associados a um CF são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| AbreCupomFiscal | Imprime os cabeçalhos do cupom e dos itens |
| VendeItem | Emite uma venda de um item |
| AcresceItemFiscal | Emite uma transação de acréscimo ou desconto sobre um item vendido ou cancela esse tipo de transação |
| CancelaItemFiscal | Cancela um item previamente emitido |
| AcresceSubtotal | Emite uma transação de acréscimo ou desconto sobre o subtotal do cupom ou cancela esse tipo de transação |
| PagaCupom | Emite os meios de pagamento com os valores para pagamento do cupom |
| AbreGaveta | Comanda a abertura da gaveta de valores conectada na porta do ECF |
| ImprimeTexto | Opcionalmente imprime Mensagem Promocional |
| IdentificaConsumidor | Opcionalmente imprime dados para identificação do consumidor, quando não impresso na abertura do CF |
| EncerraDocumento | Imprime o rodapé do cupom, encerrando o documento |
| CupomAdicional | Opcionalmente, permite a impressão de um cupom adicional ao CF, contendo as informações que referenciam o mesmo além do valor totalizado no CF |
| CancelaCupom | Cancela o último cupom emitido ou em emissão |

Há vários registradores que retornam informações importantes referentes a CF, tais como totais líquido e bruto do cupom, itens emitidos, entre outras informações. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

NOTA

- O cancelamento de um CF encerrado gera um cupom chamado de Cupom Fiscal Cancelamento. Neste caso, o COO, CCF e CFC são incrementados de uma unidade.

### 2.7.2 Comprovante Não Fiscal (CNF)

Um Comprovante Não Fiscal permite o acúmulo de valores em totalizadores não fiscais. Um CNF pode ser usado apenas para registro de totalizadores não fiscais de entrada ou apenas para registro de totalizadores não fiscais de saída. Ambos os tipos de totalizadores não podem ser emitidos em um mesmo CNF.

O contador gerenciado pelo ECF para contabilizar CNF é chamado de Contador Geral Não Fiscal (GNF). Para cada transação de acúmulo de valor realizada para um totalizador não fiscal, há um contador específico chamado de Contador de Operação Não Fiscal (CON). O COO também é incrementado a cada emissão de um CNF.

As principais partes de um CNF são:

- cabeçalho do cupom: onde são impressos os dados do clichê

- área de transações: registro de valores nos totalizadores não fiscais e operações sobre itens (este último apenas em CNF de entrada)

- totalização do cupom (apenas em CNF de entrada)

- área de transações sobre o subtotal (apenas em CNF de entrada)

- indicação dos meios de pagamento (apenas em CNF de entrada)

- informações adicionais (apenas em CNF de entrada)

- rodapé do cupom, podendo ser informado o operador

Os principais comandos de protocolo associados a um CNF são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| AbreCupomNaoFiscal | Imprime o cabeçalho do cupom |
| EmiteItemNaoFiscal | Acumula um valor em um totalizador não fiscal |
| AcresceItemNaoFiscal | Emite uma transação de acréscimo ou desconto sobre um totalizador não fiscal ou cancela esse tipo de transação |
| CancelaItemNaoFiscal | Cancela uma transação (item) não fiscal previamente emitida |
| AcresceSubtotal | Emite uma transação de acréscimo ou desconto sobre o subtotal do cupom ou cancela esse tipo de transação |
| PagaCupom | Emite os meios de pagamento com os valores para pagamento do cupom |
| AbreGaveta | Comanda a abertura da gaveta de valores conectada na porta do ECF |
| EncerraDocumento | Imprime o rodapé do cupom, encerrando o documento |
| CancelaCupom | Cancela o último cupom emitido |

Há vários registradores que retornam informações importantes referentes a um CNF, tais como totais líquido e bruto do cupom, itens emitidos, entre outras informações. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

### 2.7.3 Comprovante de Crédito ou Débito (CCD)

Este comprovante é de natureza não fiscal e é usado tipicamente para operações de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) em operações como impressão de comprovantes de Cartão de Crédito ou Cartão de Débito. Permite imprimir informações gerais sobre o meio de pagamento que habilitou sua emissão. O Comprovante de Crédito ou Débito (CCD) libera a impressão dos dados (texto livre) para o aplicativo durante 2 minutos. Após este tempo, caso o comprovante não tenha sido encerrado pelo aplicativo, o ECF o encerrará automaticamente.

O contador gerenciado pelo ECF para contabilizar cada CCD emitido é chamado de Contador de Comprovante de Crédito ou Débito (CDC). Além deste contador, o GNF e o COO também são incrementados a cada emissão de um CCD.

Há também um contador específico controlado pelo ECF para gerenciar a quantidade de CCD habilitados para emissão (através de meio de pagamento), porém não impressos até o momento. Este contador é chamado de Comprovante de Crédito ou Débito Não Emitidos (NCN) e é listado em alguns relatórios fiscais (Leitura X e Redução Z). Este contador é zerado após a Redução Z (fechamento diário).

As principais partes de um CCD são:

- cabeçalho do cupom: onde são impressos os dados do clichê

- identificação dos dados do CCD impressos pelo software básico, contendo: o meio de pagamento e o COO que habilitaram a impressão deste documento, valores da compra e do pagamento do COO de origem e o número de parcelas

- área de impressão do texto livre a ser enviado pelo aplicativo, opcionalmente

- rodapé do cupom, podendo ser informado o operador

Um CCD pode ser estornado através de comando específico. Um cupom de estorno incrementa os contadores COO, CDC e GNF e possui as mesmas partes de um CCD.

Outras operações permitidas para um CCD são: reimpressão de via e emissão de nova via. Ambas não alteram os contadores COO, CDC e GNF e necessitam apenas um comando para impressão do documento. No caso do primeiro comando, a mensagem “REIMPRESSAO” é registrada no cupom. No segundo caso, apenas o número que identifica a via do CCD é incrementada com relação a última impressão.

Os principais comandos de protocolo associados a um CCD são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| AbreCreditoDebito | Imprime o cabeçalho do cupom e a identificação dos dados do CCD |
| ImprimeTexto | Imprime o texto enviado pelo aplicativo |
| ReimprimeViaCreditoDebito | Emite uma via idêntica ao último CCD impresso, informando que é uma Reimpressão no texto do comprovante |
| EmiteViaCreditoDebito | Emite uma nova via referente ao último CCD impresso, mantendo todos os dados da via original, acrescendo apenas a numeração da via |
| EncerraDocumento | Imprime o rodapé do cupom, encerrando o documento |
| EstornaCreditoDebito | Estorna um CCD previamente impresso |

Há vários registradores que retornam informações importantes referentes a um CCD. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

NOTA

- A emissão de uma nova via de CCD somente pode ocorrer seqüencialmente a emissão da via anterior ou sua reimpressão. - É permitida apenas uma reimpressão de via de CCD, e esta somente pode ocorrer seqüencialmente a emissão da respectiva via. - A emissão de um CCD decrementa o contador NCN de uma unidade. O estorno de um CCD acresce uma unidade a este contador. - Sendo um CCD emitido imediatamente após um CF ou CNF, esses somente poderão ser cancelados se o CCD for estornado e o comando de cancelamento de cupom for emitido na seqüência do estorno de CCD.

### 2.7.4 Relatório Gerencial

Este comprovante é de natureza não fiscal e permite imprimir informações gerais de interesse do aplicativo. O ECF libera a impressão dos dados (texto livre) para o aplicativo durante 2 minutos, conforme estabecido em legislação. Após este tempo, caso o relatório não tenha sido encerrado pelo aplicativo, o ECF o encerrará automaticamente.

O contador gerenciado pelo ECF para contabilizar cada Relatório Gerencial emitido é chamado de Contador Geral de Relatório Gerencial (GRG). O COO e GNF também são incrementados a cada emissão deste documento.

Há também um contador específico controlado pelo ECF para cada tipo de relatório gerencial emitido. Este contador é chamado de Contador Específico de Relatório Gerencial (CER) e aparece nos relatórios fiscais de Leitura X e Redução Z.

As principais partes de um Relatório Gerencial são:

- cabeçalho do cupom: onde são impressos os dados do clichê

- identificação do Relatório Gerencial (nome)

- área de impressão do texto livre a ser enviado pelo aplicativo

- rodapé do cupom, podendo ser informado o operador

Os principais comandos de protocolo associados a um Relatório Gerencial são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| AbreGerencial | Imprime o cabeçalho do cupom e a identificação do relatório |
| ImprimeTexto | Imprime o texto enviado pelo aplicativo |
| EncerraDocumento | Imprime o rodapé do cupom, encerrando o documento |

Há vários registradores que retornam informações importantes referentes a um Relatório Gerencial. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, etc (ver Anexo I).

NOTA

- É obrigatória a impressão do texto “NÃO E DOCUMENTO FISCAL” pelo software básico a cada 10 (dez) linhas de texto livre impressas.

### 2.7.5 Relatórios Fiscais

São documentos com informações para controle fiscal. Os Relatórios Fiscais são:

- Leitura X

- Redução Z

- Leitura da Memória Fiscal

Uma Leitura X (LX) imprime uma imagem dos principais valores fiscais controlados pelo ECF no momento da impressão. O COO é incrementado de uma unidade ao ser emitido este documento. A LX é emitida a partir de um único comando enviado ao ECF.

As principais partes de uma LX são:

- cabeçalho do cupom: onde são impressos os dados do clichê

- seção de Contadores: valores de cada contador gerenciado pelo ECF

- seção de Totalizadores Fiscais: valores sobre venda bruta, líquida, descontos, etc.

- seção de ICMS: informações sobre as situações tributárias de ICMS definidas

- seção de ISSQN: informações sobre as situações tributárias de ISSQN definidas

- seção de Não Tributados: situação dos acumuladores Não Tributados (ICMS e ISSQN)

- seção de Totalizadores Não Fiscais: código, nome, COM e valor acumulado de cada totalizador não fiscal definido, descontos, acréscimos e cancelamentos não fiscais

- seção de Relatório Gerencial: código, nome e CER de cada relatório gerencial definido.

- seção de Meios de Pagamento: código, nome e valor acumulado de cada meio de pagamento definido

- informações gerais, contendo NCN, controle de tempos e números de séries

- rodapé do cupom

A Redução Z (RZ) imprime um documento contendo todos os dados de uma LX, porém com algumas funções adicionais, a saber:

- Grava as informações de controle diário na Memória Fiscal

- Zera as informações de controle diário armazenadas em RAM (contadores, acumuladores, etc)

- Inicia um novo dia fiscal

A diferença do texto registrado entre uma LX e RZ está, basicamente:

  - no título do cupom (ao invés de Leitura X, Redução Z),

  - na impressão adicional da data de movimento reduzida

  - na impressão do “bitmap” contendo informações sobre os cupons emitidos no dia

Ao emitir uma RZ, o COO é incrementado de uma unidade. O Contador de Reduções Z (CRZ) também é incrementado de uma unidade. A RZ também é emitida a partir de um único comando enviado ao ECF.

Após emitir uma RZ, não será possível gerar movimento (emitir CF, CNF, etc) com relação ao dia fiscal encerrado.

A Leitura da Memória Fiscal (LMF) informa os valores armazenados na Memória Fiscal (MF), tanto relacionados a inicializações quanto a reduções efetuadas.

As principais partes de uma LMF são:

- informação sobre os contadores CRZ, CRO (Contador de Reinício de Operação, isto é, número de Intervenções Técnicas realizadas) e CFD (Contador de Fita Detalhe impressas)

- registros de Reinício de Operação: CRO, data e hora da ocorrência

- registros de Impressão de Fita Detalhe: data, hora, COO inicial e COO final da impressão

- registro de proprietários (usuários do ECF): número do usuário, CRO inicial, data e hora do registro, inscrições e GT (Grande Total)

- informações sobre Reduções diárias: CRZ, CRO, COO, data, hora, venda bruta, descontos, cancelamentos e operações não fiscais.

- informações gerais: número de reduções restantes, versão software básico inicial e alterações (caso haja), número de série da MFD e codificações do GT

- rodapé do cupom

Os principais comandos de protocolo associados aos Relatórios Fiscais são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| EmiteLeituraX | Emite a Leitura X impressa ou via serial |
| EmiteLeituraMF | Emite a Leitura da Memória Fiscal impressa ou via serial |
| EmiteReducaoZ | Imprime a Redução Z |

Há vários registradores que retornam informações importantes referentes aos dados impressos nos Relatórios Fiscais, tais como contadores, totalizadores, data de movimento, flags de dia aberto ou fechado, etc. Estes podem ser consultados a qualquer momento através dos comandos de protocolo associados a seu tipo: LeMoeda, LeTexto, LeInteiro, LeIndicador, etc (ver Anexo I).

### 2.7.6 Outros Documentos

Tratando-se de documentos impressos, há outros ainda não citados nos tópicos acima. Um deles é o cupom de Estorno de Meio de Pagamento.

A operação de estorno de meio de pagamento permite a transferência de valores acumulados entre dois meios de pagamento, debitando do meio de pagamento de origem e creditando no meio de pagamento destino. Os parâmetros de uma operação de estorno de meio de pagamento são: identificação do meio de pagamento origem, identificação do meio de pagamento destino e valor da transferência. Abaixo são listadas as condições de uso e importantes considerações a respeito deste tipo de operação:

- cada cupom de estorno permite uma transferência de valores entre 2 (dois) meios de pagamento

- as operações de estorno somente podem ser realizadas imediatamente após a emissão de um cupom em que houve pelo menos um meio de pagamento

- podem ser emitidos vários cupons de estornos de meios de pagamento seqüencialmente

- os valores e o meios de pagamento de origem que poderão ser envolvidos em operações de estorno devem referir-se apenas ao último cupom emitido com meios de pagamento

- se o meio de pagamento destino permitir a emissão de um CCD, a emissão deste último será habilitado e o NCN será incrementado de uma unidade

- se o meio de pagamento origem permite a emissão de CDC, e por outro lado, se o meio de pagamento destino não permite a emissão de CDC, o contador NCN será decrementado de uma unidade.

- após a emissão de um cupom de estorno de meio de pagamento, o cupom que originou os meios de pagamento não poderá ser cancelado

- não será possível emitir qualquer CCD habilitado pelo cupom em que houve estorno de meio de pagamento sem que seja na seqüência do estorno

O outro tipo de impressão é a Leitura da Memória de Fita Detalhe. Esta impressão representa a segunda via armazenada na MFD (Memória de Fita Detalhe) no ECF. Esta leitura pode ser tanto impressa quanto serial. Quando realizada de forma impressa, exige que o ECF esteja em MIT (Modo de Intervenção Técnica).

Os comandos de protocolo referente aos relatórios citados neste tópico são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| EstornaMeioPagamento | Emite um cupom de estorno de meio de pagamento |
| EmiteLeituraFitaDetalhe | Emite a Leitura da Memória de Fita Detalhe (segunda via) impressa ou via serial |

### 2.7.7 Cheque e Autenticação

Alguns modelos de ECF possuem um mecanismo específico para a impressão de cheque e autenticação.

A autenticação é realizada pela mesma estação (ou mecanismo) de cheque e pode ser impressa para cada valor emitido no ECF. Em função de exigência da legislação, o software básico limita em 5 (cinco) autenticações para cada valor impresso. A autenticação é impressa em 2 (duas) linhas, sendo possível que o software aplicativo envie um texto adicional a ser impresso. A posição das linhas de autenticação no documento é pré-definida e não pode ser alterada.

O posicionamento de impressão dos campos no cheque é configurável, permitindo o ajuste para todos os modelos existentes. Estas posições (ou coordenadas) são definidas em unidades de décimos de milímetros, permitindo um ajuste fino.

Basicamente, todos os modelos permitem a impressão de cheques sem maiores recursos adicionais. Alguns permitem os recursos de chancela e cruzamento de cheque. Outros permitem a leitura do código CMC7.

Os comandos de protocolo referente a autenticação e impressão de cheque são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| ImprimeAutenticacao | Emite uma autenticação |
| ImprimeCheque | Emite um cheque |
| ChancelaCheque | Chancela o cheque |
| CruzaCheque | Cruza o cheque |
| ExpulsaDocumento | Retira o documento do mecanismo de cheque |
| LeTexto | Com um dos parâmetros: ‘CMC7Memoria’, ‘CMC7Documento’, ‘CMC7Campo1’, ‘CMC7Campo2’, ‘CMC7Campo3’ permite ler o CMC7 do documento. A seqüência é: ‘CMC7Documento’ para leitura direta do documento e as demais para leitura do campo lido separadamente ou o campo por inteiro. |

## 2.13 Recursos

Além da emissão de documentos, neste tópico serão listados alguns outros recursos disponibilizados pelo software básico.

### 2.13.1 Horário de Verão

É permitido o ajuste do horário de verão (entrada ou saída) sem que haja necessidade de entrar em MIT. As condições são:

- o dia deve estar fechado

- o comando é aceito somente uma vez por dia

Não será possível realizar a entrada e a saída do horário de verão no mesmo dia fiscal.

Quando o ECF estiver em horário de verão, a hora sempre será impressa seguida do caracter ‘V’. Ao sair do horário de verão, a hora será impressa sem este símbolo.

O comando de protocolo referente ao horário de verão é:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| AcertaHorarioVerao | Comanda a entrada ou a saída do horário de verão |

### 2.13.2 Configurações

O software básico permite algumas configurações para facilitar seu uso.

As configurações podem ser lidas ou definidas através de registradores. O acesso aos registradores deve ser feito através dos comandos do protocolo LeXXXX e EscreveXXXX, onde XXXX indica o tipo do registrador a ser lido (Anexo I). Abaixo está a lista de algumas das principais configurações:

- ContrasteBobina

- EspacamentoDocumentos

- EspacamentoLinhas

- SimboloMoeda

- NomeMoedaSingular

- NomeMoedaPlural

- TextoLivre

A tabela de registradores disponibilizadas pelo protocolo está no Anexo II – Registradores Logger II.

### 2.13.3 Mecanismo

Os recursos de mecanismo dependem do tipo do mecanismo usado pelo modelo de ECF. É possível verificar o tipo de mecanismo usado pelo modelo de ECF através da leitura do registrador Mecanismo Bobina. Os valores possíveis para este registrador estão listados no Anexo V.

Os recursos básicos implementados na maioria dos mecanismos envolve, além do avanço de papel, a impressão de caracteres expandido, enfatizado e códigos de barras. Um recurso mais específico é o corte de papel.

Para os modelos de ECF que possuem mecanismo para impressão de cheques e autenticação, pode ser lido o registrador Mecanismo Pagina. Os valores possíveis para este registrador estão listados no Anexo V.

O software básico tratará adequadamente quando for recebido um comando para um recurso indisponível para o mecanismo em uso.

Os principais comandos do protocolo referentes aos mecanismos são:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| AvancaPapel | Avança o papel no mecanismo impressão de documentos |
| CortaPapel | Corta o papel no mecanismo de impressão de documentos |
| ExpulsaDocumento | Expulsa o documento do mecanismo de impressão de cheques/autenticação |

### 2.13.4 Leitura do Texto Impresso

Um recurso muito útil do software básico é a leitura da saída impressa. O texto impresso na bobina é disponibilizado ao software aplicativo através do comandoLeImpressao.

Esta característica aplica-se muito bem a softwares aplicativos que montam a tela com os dados impressos na bobina do ECF, podendo reduzir o tempo gasto no desenvolvimento desta tarefa por parte do aplicativo.

O ECF armazena o texto impresso em uma área de memória com cerca de 16 Kbytes, sendo que cada comando LeImpressao pode retornar até 4000 caracteres. Caso não seja efetuada a leitura da saída impressa até o esgotamento dos 16 Kbytes de memória, haverá sobreposição dos dados no buffer, sendo retornados sempre os dados mais antigos impressos pelo ECF.

O Comando LeImpressao retornará sempre os dados impressos mais antigos e não lidos ainda pelo programa aplicativo até o limite de 4000 bytes. Quando não houverem mais dados impressos que não foram lidos pelo aplicativo, o comando LeImpressao retornará um texto vazio como retorno.

O comando do protocolo referente a leitura da saída impressa é:

| Comando | Operação |
| --- | --- |
| LeImpressao | Lê a saída impressa |

### 2.13.5 Modos e Comandos de Impressão

O software básico aceita alguns comandos de impressão baseados no protocolo EPSON ESC/POS que permitem realizar algumas formatações sobre o texto impresso. Algumas delas dizem respeito ao modo de impressão.

Os modos de impressão aceitos pelo software básico, estão:

- Normal

- Expandido

- Negrito

- Código de Barras

Os comandos de impressão somente são interpretados dentro de documentos que permitem a impressão de texto livre, tais como propagandas em cupons, textos de relatórios gerenciais e de CCD.

Abaixo, a lista dos comandos de impressão do software básico:

- Line Feed: Passa o controle de impressão para a coluna 1 da linha seguinte.

| ASCII: | LF |
| --- | --- |
| Hexa: | 0A |
| Decimal: | 10 |
| Protocolo Logger II: | \x0A |

- Carriage Return: Sem efeito.

| ASCII: | CR |
| --- | --- |
| Hexa: | 0D |
| Decimal: | 13 |
| Protocolo Logger II: | \x0D |

- Comandos ESC:

  - Comando de formatação múltipla

| ASCII: | ESC | ! | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Hexa: | 1B | 21 | n |
| Decimal: | 27 | 32 | n |
| Protocolo Logger II: | \x1B | ! | n |

Onde n é um valor inteiro respeitando a seguinte tabela:

| n | Formatação |
| --- | --- |
| 0 | Caracter normal |
| 8 | Negrito |
| 32 | Expandido |

Exemplo: Para ativar o modo expandido, deve-se enviar a seguinte seqüência de caracteres antes do texto a ser impersso na Logger II:

\x1B!\x20Este texto será expandido\x1B!\x00

(Observe que n = 32 para ligar o modo negrito e 0 para desligá-lo; está representado em hexadecimal como \x20 e 0x00 respectivamente no comando)

  - Liga/desliga o modo negrito

| ASCII: | ESC | E | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Hexa: | 1B | 45 | n |
| Decimal: | 27 | 69 | n |
| Protocolo Logger II: | \x1B | E | n |

Onde n é um valor inteiro respeitando a seguinte tabela:

| n | Significado |
| --- | --- |
| 0 | Desliga negrito |
| 1 | Liga negrito |

Exemplo: Para ativar o modo negrito, deve-se enviar a seguinte seqüência de caracteres antes do texto a ser impresso na Logger II:

\x1BE\x1 texto negrito \x1BE\x0 texto não negrito

- Comandos GS:

  - Define posição de impressão do texto HRI nos próximos códigos de barras (texto HRI é o texto que acompanha o código de barras). Este comando tem efeito apenas para o ECF com mecanismo Epson® TM-H6000.

| ASCII: | GS | H | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Hexa: | 1D | 48 | n |
| Decimal: | 29 | 72 | n |
| Protocolo Logger II: | \x1D | H | n |

Onde n é um valor inteiro respeitando a seguinte tabela:

| n | Significado |
| --- | --- |
| 0 | Não imprimir texto HRI |
| 1 | Imprimir texto HRI acima do código de barras |
| 2 | Imprimir texto HRI abaixo do código de barras |
| 3 | Imprimir texto HRI acima e abaixo do código de barras |

  - Define o fonte do Código de Barras. Este comando tem efeito apenas para o ECF com mecanismo Epson®TM-H6000.

| ASCII: | GS | F | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Hexa: | 1D | 66 | n |
| Decimal: | 29 | 102 | n |
| Protocolo Logger II: | \x1D | f | n |

Onde n é um valor inteiro respeitando a seguinte tabela:

| n | Significado |
| --- | --- |
| 0 | Font A |
| 1 | Font B |

Maiores informações acerca dos caracteres de controle devem ser obtidas no manual do protocolo ESC/POS® da Epson®.

  - Define a altura do Código de Barras.

| ASCII: | GS | h | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Hexa: | 1D | 68 | n |
| Decimal: | 29 | 104 | n |
| Protocolo Logger II: | \x1D | h | n |

Onde n é um valor inteiro entre 1 e 255 definindo a altura das barras.

  - Comando com o Código de Barras a ser impresso

| ASCII: | GS | k | m | d1..dk | NUL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexa: | 1D | 6B | m | d1..dk | 0 |
| Decimal: | 29 | 107 | m | d1..dk | 0 |
| Protocolo Logger II: | \x1D | k | m | d1..dk | \x0 |

Onde m define o sistema de código de barras, conforme a tabela abaixo:

| m | Sistema de Código de Barras |
| --- | --- |
| 0 | UPC-A |
| 1 | UPC-E |
| 2 | EAN13 |
| 3 | EAN8 |
| 4 | CODE39 |
| 5 | ITF (interleaved 2 of 5) |
| 6 | CODABAR |

Apenas a opção 5 (ITF) pode ser utilizada em todos os modelos de ECF da série Logger II, os demais podem ser usados apenas nos modelos baseados no mecanismo Epson® TM-H6000. O comando de impressão do código de barras deve ser o primeiro texto impresso na linha. Logo o caractere GS que inicia a seqüência de impressão do código de barras deve ser o primeiro caracter da linha, caso contrário o comando será ignorado. Recomenda-se a finalização da linha de impressão após a impressão do código de barras com um caracter LF (Line Feed).

Maiores informações acerca dos caracteres de controle devem ser obtidas no manual do protocolo ESC/POS® da Epson®.

d1..dk são os dados a serem impressos.

  - Define a largura do Código de Barras.

| ASCII: | GS | w | n |
| --- | --- | --- | --- |
| Hexa: | 1D | 77 | n |
| Decimal: | 29 | 119 | n |
| Protocolo Logger II: | \x1D | w | n |

Onde n é um valor inteiro que especifica a largura do código

Maiores informações acerca dos comandos e caracteres de controle devem ser obtidas no manual do protocolo ESC/POS® da Epson®.

## 2.14 Estados do Software Básico

O software básico define um conjunto de estados com o objetivo de controlar o fluxo de funcionamento das operações realizadas.

Os estados auxiliam no entendimento dos retornos informados durante a execução de uma operação. Um exemplo típico está no controle dos comandos que podem ser aceitos de acordo com a situação. Por exemplo, o software básico deve evitar a emissão de um relatório fiscal enquanto houver um cupom fiscal aberto.

É importante que o software aplicativo observe constantemente o estado atual do software básico para controle dos comandos que podem ser enviados. Uma tabela contendo todos os estados do software básico está listada no Anexo VI – Estados do Software Básico.

O comando de protocolo associado à leitura de estado é o comando ‘LeInteiro’.

## 2.15 Indicadores

Os indicadores, também chamados de flags, informam se uma determinada condição está ativa ou não naquele momento. Ao ser comandado, o software básico confere o estado atual e se os indicadores para aquela operação permitem a sua execução.

O software aplicativo também deve levar em consideração os indicadores da impressora fiscal para controlar o fluxo de emissão de documentos. Um exemplo típico de indicador é a condição do ECF estar ou não em MIT.

Uma tabela contendo todos os indicadores do software básico está listada no Anexo VII – Indicadores do Software Básico.

O comando de protocolo apropriado para leitura de estado é o ‘LeIndicador’.

## 2.16 Leitura de Registradores

Registradores são informações armazenadas na memória do ECF. São muito úteis para o software aplicativo, podendo servir para fins tais como: conferência de subtotal do cupom atual, valores acumulados nos totalizadores fiscais e não fiscais, total de descontos ou acréscimos efetuados no dia ou no cupom atual, etc.

Um registrador é definido pelos seguintes atributos:

- Nome

- Tipo de Dado

- Tipo de Acesso

- Índice Mínimo

- Índice Máximo

Cada registrador é identificado unicamente pelo campo Nome. Os demais campos são informações complementares importantes para definir a forma como o mesmo será acessado.

Tipo de Dado especifica o tipo de dado de cada registrador. Cada tipo de registrador pode ser lido ou escrito apenas pelo respectivo comando 'Le_'  ou 'Escreve_', por exemplo, um registrador do tipo Moeda pode ser lido apenas através do comando LeMoeda e escrito apenas através do comando EscreveMoeda.

Tipo de Acesso identifica o meio de acesso ao registrador: escrita (W), leitura (R) ou ambos (RW). Por exemplo, o registrador que representa o símbolo da moeda possui o Tipo de Acesso RW. Ao escrever neste registrador, está sendo redefinido o símbolo da moeda.

Um registrador pode representar um vetor com n elementos. Neste caso, Índice Mínimo e Índice Máximo representam os limites inferior e superior do vetor. Por exemplo, pode-se ler qualquer totalizador de qualquer situação tributária através do registrador ‘TotalAliquotaDia’ indexando-o com o respectivo índice da seguinte forma: ‘TotalAliquotaDia[0]’ representa o total vendido na alíquota programável 0 (zero) e assim sucessivamente.

Para realizar a leitura de um registrador no ECF, deve-se, primeiramente, saber o tipo de dado do registrador desejado. Todos os tipos de dados reconhecidos pelo ECF estão listados no Anexo I.

Após a identificação do tipo de dado, será necessário saber o nome do registrador. No Anexo II são listados todos os registradores disponibilizados pelo ECF, informando o tipo de cada um.

Finalmente, para ler um registrador, deve-se usar a função específica para leitura daquele tipo de dado: ‘LeMoeda’, ‘LeInteiro’, ‘LeTexto’, etc. De forma análoga a escrita: ‘EscreveMoeda’, ‘EscreveInteiro’, ‘EscreveTexto’, etc.

Para maiores informações a respeito dos comandos e sua sintaxe, ver o capítulo que trata do protocolo de comunicação entre o software aplicativo e o ECF, além do Anexo IV.

## 2.17 Memória de Fita Detalhe (MFD)

As impressoras fiscais da série Logger II, assim como a Logger I, caracterizam-se pela fita detalhe eletrônica, dispensando a fita detalhe em papel. Todos os documentos impressos , são armazenados na MFD, com exceção daqueles facultados pela a legislação.

Fisicamente, a fita detalhe eletrônica é representada por um conjunto de memórias (não voláteis) e um conjunto de hardware que protege contra o apagamento ou a alteração dessa memória. Também chamada de Memórias Logger, Memória de Fita Detalhe (MFD) ou ainda Cartucho de Memória. Um ECF Logger II pode ter até 3 (três) Cartuchos de Memória instalados, sendo que, obrigatoriamente na placa do primeiro cartucho, estará presente a Memória Fiscal (MF). As MFD são resinadas e não removíveis. São ligadas a placa fiscal através de um cabo tipo flat.

A capacidade de armazenamento de cada MFD, pode ser de 8Mb, 16Mb, 32Mb ou 64 Mb. A quantidade de memória necessária para cada estabelecimento dependerá basicamente do volume e do tipo de documentos emitidos. A quantidade de documentos armazenados em uma mesma quantidade de memória dependerá também do tipo de uso feito pelo usuário e pelo programa aplicativo. Os dados impressos e armazenados na MFD são compactados pelo firmware da impressora fiscal para que a durabilidade do cartucho seja estendida ao máximo. Uma compactação eficaz, entretanto, depende também de um uso racional do ECF por parte do usuário. As recomendações para um uso otimizado do algoritmo de compactação podem ser consultadas no Anexo IX deste documento.

O ECF bloqueia suas operações se não houver a presença de um cartucho instalado em condições adequadas de funcionamento. Também bloqueia quando houver o esgotamento da capacidade de armazenamento dos dados na memória de fita detalhe.

Um item de fundamental importância e exigido pela Legislação quanto a segurança dos dados armazenados na MFD, chamado de Bitmap,  deve ter a capacidade de representar todos os documentos impressos no através de símbolos impressos ao final da Redução Z. Os símbolos impressos neste documento fiscal podem ser lidos através de um scanner e de um software específico para possibilitar a consulta aos documentos emitidos no dia relativo ao fechamento. De acordo com o volume de documentos emitidos, estes símbolos poderão ser impressos em blocos de símbolos, de modo a facilitar a recuperação dos dados. Para a consulta destes documentos, deve-se:

- a partir de um scanner, gera-se um arquivo no formato .bmp para cada bloco de símbolos impresso na redução Z;

- cada arquivo .bmp lido deve ser submetido a uma análise e conseqüente conversão, a partir do software específico de leitura do logger;

- após a conversão, os cupons são gerados e armazenados em arquivos e podem ser consultados.

É possível realizar a leitura da MFD impressa na bobina de papel ou via serial através de um equipamento conectado ao ECF. Quanto à leitura impressa, somente pode ocorrer em MIT, enquanto que via serial não há esta necessidade. Além disso, o número de impressões da MFD em cada Intervenção Técnica é limitada a duas.

Os dados armazenados na MFD apresentam uma cópia fiel de todos os documentos emitidos no ECF.

## 2.18 Perda da Memória RAM

Na memória RAM são armazenadas algumas informações importantes para agilizar o processo das operações realizadas pelo software básico. Tratando-se de uma memória volátil, protegida por bateria durante o desligamento do ECF, pode ocorrer a perda dos dados por um dos seguintes motivos:

- interrupção da alimentação através da bateria (acidental ou intencional via jumper de perda de RAM)

- por problemas físicos do componente

- por outros problemas quaisquer

O software básico, ao ser ligado, verifica a condição da memória RAM. Caso não esteja íntegra, é iniciado o processo de recuperação da mesma através dos dados armazenados na MFD. Este processo pode ser lento, dependendo do movimento registrado na MFD do ECF, pois todos os contadores e totalizadores fiscais serão recalculados baseados nestes dados.

As informações serão recuperadas e o ECF retomará sua condição de funcionamento a partir do ponto onde estava antes de ter havido a perda da memória RAM. Porém, algumas configurações do ECF, armazenadas em registradores, devem ser reconfiguradas, pois após a recuperação da memória RAM esses dados retomam os seus valores de inicialização.

## 2.19 Relógio

O software básico possui o controle sobre o relógio do ECF. Há condições específicas para atualização do relógio, a saber:

- o relógio somente pode ser programado em MIT

- não é possível retroceder o relógio com relação ao horário do último documento emitido pelo ECF

- o horário de verão pode ser atualizado sem estar em MIT, porém o dia deve estar fechado, além disto, no caso de retroagir o relógio (saída de horário de verão), o software básico só permite sair do horário de verão caso o horário de término do último documento emitido seja no mínimo inferior a 1 (uma) hora em relação ao horário atual do ECF.

- quando o ECF estiver em horário de verão, a hora será impressa com o sufixo ‘V’

## 2.20 Diagnóstico de Erros

Para atender a legislação fiscal em vigor, o software básico realiza, ao decorrer de sua execução, uma série de consistências internas. A validade das variáveis fiscais armazenadas em sua memória RAM, a integridade da MF e da MFD, relógio e os comandos enviados pelo software aplicativo são sempre verificados. Qualquer falha em uma dessas atividades básicas é detectado pelo software básico do ECF. Os efeitos das detecções de problemas podem ser desde a impressão do problema no mecanismo impressor, um código de erro retornado ao aplicativo ou até mesmo o bloqueio completo de suas atividades.

No caso de bloqueio, é necessária a realização de uma intervenção técnica (MIT) para que ocorra o desbloqueio da máquina. No Anexo III são relacionados os possíveis retornos de erro gerados pelo software básico com seu nome e descrição.

## 2.21 Falta de Energia

A impressora fiscal armazena todas as informações de contexto quando ocorre a queda de energia. As atividades interrompidas, quando da falta de energia, são restabelecidas automaticamente pelo software básico da impressora fiscal. Isto garante que qualquer comando recebido pela impressora fiscal será executado mesmo diante a falta de energia.

A falta de energia pode ocasionar, em determinadas circunstâncias, a reimpressão das últimas linhas impressas ou até mesmo o reinício da impressão do último documento emitido não completado.

O software básico informa a ocorrência de falta de energia, imprimindo uma mensagem que indica também a data e a hora. Somente não será impressa a mensagem quando não houver documento aberto no momento da falta de energia.

# 3. Protocolo de Comunicação

A partir da série Logger II a ZPM passa a utilizar o protocolo FiscNET. Todos os futuros equipamentos fiscais da ZPM serão compatíveis com este protocolo, embora alguns possam não possuir determinada característica específica ou implementar todos os comandos, nenhum equipamento agirá de maneira inesperada ao receber um comando não implementado. Isto assegura que o esforço de adequação dos aplicativos comerciais aos equipamentos futuros serão recompensados com uma estabilidade da interface de comunicação.

A flexibilização no protocolo FiscNET é obtida através do uso de comandos, parâmetros e códigos de retorno nomeados abrindo possibilidade para uma série de parâmetros e comandos opcionais.

## 3.1 Fluxo de Comandos

O protocolo FiscNET possui comandos de controle fiscal comandados sempre por um mestre (geralmente o computador) e obedecidos por um escravo (equipamento fiscal).

Os comandos são enfileirados para execução no equipamento fiscal e seu tempo de execução dependerá de diversos fatores como velocidade de impressão do mecanismo em uso, tempo de processamento do comando por parte do processador do equipamento fiscal e disponibilidade de recursos para sua execução como papel, por exemplo.

O conceito de fila de execução em equipamentos fiscais obriga à execução síncrona dos comandos, isto é, um comando precisa necessariamente ser concluído antes que um novo comando possa ser processado. Isto se faz necessário para equipamentos fiscais onde a seqüência dos comandos determina resultados diferentes. Observe no fluxograma a seguir o comportamento do equipamento fiscal frente ao recebimento de um novo comando.

A reação de um equipamento a um comando que não esteja implementado não causará uma reação inesperada do equipamento podendo, no máximo, retornar um código de erro de comando inexistente.

A configuração de comunicação para o protocolo FiscNET é a seguinte:

- Baudrate 115200 bps

- 8 data bits

- paridade par

- 1 stop bit.

### 3.1.1 Estrutura dos Comandos

A estrutura dos pacotes de dados do protocolo FiscNET é uma seqüencia de caracteres ASCII dividida em seções, separadas pelo caracter ponto e vírgula (";") onde cada seção possui a seguinte finalidade:

- Número do identificação do comando. É um número gerado pelo mestre da rede entre ZERO e 255 e deve ser diferente a cada novo comando enviado ao ECF (pelo menos não deve ser repetido num intervalo de 50 comandos). Como sugestão pode ser implementado como um número de auto incremento dos comandos. A finalidade desta número é identificar a que comando os retornos enviados pelo ECF se referem. Opcionalmente este identificador de comando pode ser preenchido em ZERO, caso em que não serão aceitos comandos enfileirados para execução.

- Quando enviado pelo mestre: Nome do comando. Mnemônico do comando conforme tabela de comandos implementados em cada modelo e versão.
Quando enviado pelo escravo: Código de retorno. Mnemônico do código de retorno conforme tabela de códigos de retorno do protocolo FiscNET.

- Quando enviado pelo mestre: Parâmetros do comando. Lista de parâmetros nomeados do comando conforme tabela de comandos do protocolo FiscNET.
Quando enviado pelo escravo: Parâmetros de retorno. Lista de parâmetros nomeados retornados pelo comando executado satisfatoriamente ou lista de informações pertinentes ao código de erro retornado.

- Opcional: Tamanho do comando em bytes. Incluindo todos os espaços e caracteres especiais até o início desta seção. Se o comando recebido contiver esta seção o equipamento comandado também retornará esta seção na resposta. Esta seção serve como um verificador para o pacote.

O número de identificação do comando é a primeira seção do comando e seu uso serve para associar os diversos comandos recebidos pelo equipamento fiscal com seus respectivos códigos de retorno.

NOTA

- Comandos identificados com o número zero marcarão a fila de execução dos comandos como cheia, não permitindo novos comandos na fila até a liberação do respectivo comando. Isto é necessário pois se vários comandos com número zero forem recebidos torna-se impossível determinar a que comando determinado retorno está associado.

### 3.1.2 Numeração dos Comandos

A figura a seguir ilustra uma seqüência de dois comandos onde o segundo comando passa a ter sua execução postergada até a conclusão do primeiro.

No exemplo o comando de venda nº 16 é enviado pelo mestre ao ECF antes da conclusão do processamento do comando de venda nº 15.

A numeração de comandos também resolve os problemas associados à dupla execução de um comando causada por problemas na recepção do retorno do comando por parte do mestre. Sem uma identificação inequívoca do comando não é possível ao ECF saber se o novo comando recebido é uma retransmissão do primeiro comando ou se é realmente um novo comando.

A figura anterior ilustra esta situação, onde o equipamento mestre, por um problema que poderia ser por exemplo um mau contato no cabo de comunicação não recebeu a resposta ao comando de venda nº 47.

Como o ECF recebeu duas vezes o comando VendeItem nº 47 de maneira exatamente iguais, seguindo o fluxo de execução dos comandos, o último retorno deste comando é retransmitido.

Observa-se também que, mesmo se apenas o primeiro ou o segundo retorno não fosse recebido pelo mestre, o resultado não acarretaria nunca em uma dupla execução do comando.

#### 3.1.2.1 Identificação do Comando Igual a Zero

Quando o número de identificação do comando é zero, o equipamento fiscal assume que o equipamento mestre é incapaz de lidar com execução assíncrona dos comandos. Neste caso a fila interna de execução passa a ser limitada em 1 (uma) posição, impedindo o enfileiramento de comandos.

NOTA

- Comandos com identificação igual à zero devem ser evitados sempre que possível.

A identificação do comando com zero torna o  ECF incapaz de lidar com o problema de dupla execução do comando. A única proteção implementada pelo ECF neste caso é limpar seu buffer de recepção quando do término da execução do comando. No entanto, se o mesmo comando for recebido após o tempo de execução do comando anterior, o comando recebido é assumido como sendo um novo comando e é executado.

### 3.1.2 Comandos e Parâmetros

Todos os comandos são identificados por uma constante ASCII. Cada comando pode ou não possuir parâmetros.

Uma tabela completa de todos os comandos bem como seus parâmetros de entrada obrigatórios e opcionais e seus parâmetros de retorno pode ser encontrada no Apêndice IV deste documento.

A seção dos parâmetros será sempre uma lista de parâmetros separadas por vírgulas com uma sintaxe na forma <parname>=<pardata>, onde <parname> é o nome do parâmetro (identificado sempre por uma constante) e <pardata> é um dos tipos de dados definidos pelo protocolo FiscNET para utilização em parâmetros (Anexo I).

Os códigos de erro possíveis estão listados no Apêndice III deste documento.

Se nenhum parâmetro for retornado ou exigido pelo comando a seção de parâmetros pode ser deixada vazia, como por exemplo um comando solicitando uma Leitura X.

{172;EmiteLeituraX;;19}

Neste caso a primeira seção contém o valor 172 identificando o comando. A segunda seção contém o comando desejado EmiteLeituraX. Como este comando não requer parâmetros a terceira seção está vazia e a quarta está preenchida com o tamanho do comando desde o início da 1ª até o início da 4ª seção.

O tamanho do comando é um valor Inteiro sem sinal que indica o tamanho em bytes do comando, desde primeiro byte da primeira seção (excluído o caracter abre chaves "{") até o caracter ponto e vírgula ";" inclusive, que identifica o início da 4ª seção. O tamanho é fundamental como mecanismo de verificação da integridade do comando, mas pode não ser utilizado se seu valor não for especificado.

Caso o tamanho não seja especificado no comando enviado ao escravo, a resposta enviada pelo escravo também não conterá nada nesta seção.

### 3.1.3 Respostas

Cada comando do protocolo FiscNET recebido pelo escravo tem apenas uma resposta. Esta resposta é obrigatoriamente enviada após o processamento do comando por parte do escravo.

O formato do retorno possui as mesmas 4 (quatro) seções do comando, sendo que:

- A seção 1 define o identificador do comando ao qual a resposta refere-se;

- A seção 2 representa o código de erro retornado (conforme Anexo III);

- A seção 3 representa os retornos do escravo, quando não ocorrer erro (erro diferente de zero), podendo ser vazio; caso a seção 2 represente um erro, serão retornados obrigatoriamente os seguintes parâmetros:

  - “NomeErro” (string que contém o nome do erro) e

  - “Circunstância” (string, com o texto explicativo sobre a circunstância do erro).

- A seção 4 informa o tamanho da resposta, desde que o comando tenha sido enviado também com este campo. Caso o comando não foi enviado com este campo, na resposta este também será vazio.

Em determinadas circunstâncias em que o equipamento escravo possa ser comandado diretamente, sem a necessidade de um equipamento mestre enviar comandos, as informações de retorno podem apresentar-se através da impressão do retorno.

### 3.1.4 Comandos

Os comandos programados no protocolo FiscNET estão listados no Anexo IV, com seu nome de identificação (valor que será enviado na seção 2), seus parâmetros opcionais e obrigatórios (seção 3 do comando) e um descritivo geral sobre sua funcionalidade.

## 3.2 Protocolo Logger I

Com o intuito de manter a compatibilidade com a geração de equipamentos Logger anterior, aqui referenciada como Logger I, o software básico implementa internamente um Tradutor de Protocolo.

### 3.2.1 Tradutor de Protocolo Logger I

O principal objetivo do Tradutor de Protocolos é manter ao máximo a funcionalidade dos aplicativos escritos para Logger I, preferencialmente sem alterações, ou caso haja, com a mínima alteração possível.

Neste sentido, suas principais funções são:

- aceitar todos os comandos do protocolo Logger I,

- convertê-lo para um ou mais comandos do protocolo FiscNET que possam ter a mesma funcionalidade ou a mais próxima possível,

- executar os comandos FiscNET,

- sincronizar e obter o(s) retorno(s) do protocolo FiscNET,

- convertê-lo(s) para o erro mais condizente na tabela de erros da Logger I.

O processo de tradução de protocolo funciona com poucas restrições, sendo essas referente a diferenças de protocolo ou até mesmo em função das alterações na legislação fiscal. Ver detalhes sobre as restrições no Anexo VIII – Restrições do Tradutor de Protocolo.

### 3.2.2 Programação do Protocolo

O ECF possui duas portas seriais, sendo uma de uso exclusivo do fisco e outra para uso do software aplicativo.

A porta serial de uso exclusivo do fisco opera somente com o protocolo de comunicação FiscNET. A porta serial do software aplicativo pode ser programada com um dos 2 (dois) protocolos: FiscNET (default) ou Logger I.

Não é possível usar ambos os protocolos simultaneamente na mesma porta serial, pois suas configurações de porta são diferentes:

| FiscNET | Logger I |
| --- | --- |
| 115200 bps paridade par 8 data bits 1 stop bit | 9600 bps sem paridade 8 data bits 1 stop bit |

A programação do protocolo de comunicação é feita através de um registrador chamado ProtocoloSerial (ver Anexo II – Registradores Logger II). Ao escrever o valor Logger I neste registrador, basta desligar e religar o ECF para que ele aceite apenas comandos referente a Logger I. Para voltar ao protocolo de origem, deve-se escrever o valor FiscNET neste mesmo registrador, desligar e religar o ECF. Porém, como não há como fazê-lo através do protocolo Logger I, deve-se usar o canal do fisco para que seja retornado a configuração de protocolo de origem.

### 3.2.3 Uso de Recursos FiscNET através do Protocolo Logger I

Apesar de facilitar substancialmente a adaptação de um software aplicativo já implementado para o protocolo Logger I, a limitação dos comandos deste último restringe o acesso aos novos comandos implementados no protocolo FiscNET.

Para solucionar esta limitação, o tradutor implementa um comando extra com a padronização da Logger I com o intuito de permitir o acesso aos comandos nativos FiscNET. Isto permite que o software aplicativo não tenha necessidade de ser reescrito totalmente para o protocolo FiscNET para acessar os recursos nativos, tais como acréscimo em item, por exemplo.

O formato do comando Logger I, implementado somente pelo tradutor de comandos, segue:

| Formato | Comando |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCII | ESC | f | 6 | 0 | Tamanho ‘Comando ‘ | Comando |
| Hexa | 1B | 66 | 36 | 30 | 4 bytes numéricos | Comando a ser enviado |
| Decimal | 27 | 102 | 54 | 48 | 4 bytes numéricos | Comando a ser enviado |

Onde,

  - Tamanho ‘Comando’ representa o total de bytes do campo seguinte (campo Comando)

  - Comando deve conter apenas os dados da seção 2 e da seção 3 do protocolo FiscNET.

NOTA

- Usuários do device driver para DOS e dll Windows da Logger I devem solicitar as novas versões que implementam este comando para usá-lo com o tradutor de protocolo.

O parâmetro ‘Comando’ deve ser montado apenas com as seções 2 e 3 do comando do protocolo FiscNET. Internamente, o device driver e a dll realizam a montagem do comando da seguinte forma:

| Comando FiscNET |  |  |
| --- | --- | --- |
| {seção1; | seção 2;seção 3 | ;seção4} |
| Montado automaticamente dll e device driver | Montado pelo aplicativo parâmetro Comando | Montado automaticamente dll e device driver |

NOTA

- Quando um comando FiscNET não exigir parâmetros, a seção 3 será vazia. Porém, o caracter ; , responsável por separar as seções, deve ser montado pelo aplicativo.

Exemplo: Para enviar um comando FiscNET de acréscimo de R$ 0,55 para o item 1, via tradutor de comandos Logger I – comando 60, seria necessário montar o seguinte comando:

|  |  |  |  | Tam Cmd | Comando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC | f | 6 | 0 | 0058 | AcresceItemFiscal;Cancelar=f NumItem=1 ValorAcrescimo=0,55 |

Portanto, o parâmetro ‘Comando’ a ser montado pelo aplicativo deve conter apenas as seções 2 e 3 do protocolo FiscNET. O controle do número e tamanho do pacote do comando – seções 1 e 4 do protocolo FiscNET, são gerenciados internamente pelo tradutor de comandos Logger I.

Através deste, comandos FiscNET podem ser executados através do protocolo Logger I. É importante ressaltar que o retorno de um comando Logger I possui apenas 1 (um) byte para a maioria dos comandos (exceto Leitura de Registrador). Como o protocolo FiscNET pode enviar retornos maiores que a Logger I, a recepção do retorno deste comando concluirá sempre por timeout. Outro detalhe a ser considerado é o fato de que o retorno FiscNET deverá ser processado de acordo com sua estrutura (ver tópico 3.1.3 Retornos) e não como a estrutura de um retorno da Logger I.

## 3.3 Biblioteca

É disponibilizada uma biblioteca de funções do tipo DLL para Windows® 98 ou superior, que implementa funções que auxiliam no uso do protocolo FiscNET. Para maiores informações, consulte o tópico Manual da DLL-G2, neste documento.

## 3.4 Considerações Finais

O novo protocolo de comunicação traz novas funcionalidades que incrementam muito seus recursos quanto ao tratamento de erros e retransmissões de comandos. Estas características, apesar de inexistentes na Logger I, trazem uma maior necessidade de controle e tratamento de situações por parte do software aplicativo, porém trazendo-lhe benefícios anteriormente inexistentes.

Para os aplicativos que já comunicam com o ECF Logger I, aconselha-se usar o tradutor de protocolo da Logger II, porém antes testando o comportamento entre o aplicativo e o tradutor de protocolo para depois liberar a versão final para o cliente. Talvez seja necessário a realização de alguns ajustes no aplicativo (ver Anexo VIII – Restrições do Tradutor de Protocolo).

Os aplicativos que não possuem ainda qualquer implementação para equipamentos da linha Logger, aconselha-se iniciar diretamente pelo uso do protocolo FiscNET, pois o aplicativo ganhará em velocidade de comunicação e recursos de protocolo.

É importante salientar que a tendência dos produtos fiscais da linha Logger é o uso do protocolo FiscNET. Neste sentido, a atualização será recompensada.

# Anexo I – Tipos de Dados

Os tipos de dados aceitos pelo protocolo de comunicação FiscNET são:

| Tipo | Descrição |
| --- | --- |
| Valores Inteiros | Números sem ponto decimal, positivos ou negativos, podendo ser classificados da seguinte forma: <byte> Valores entre 0 e 127 para valores positivos e -1 e -128 para valores negativos. <ubyte> Valores entre 0 e 255 sem sinal. <int> Inteiro de 16 bits com sinal variando de 0 a 32.767 para valores positivos e de -1 a -32.768 para valores negativos. <uint> Somente valores positivos entre 0 e 65.535. <long> Inteiro de 32 bits variando entre 0 e 2.147.483.647 para valores positivos e de -1 a -2.147.483.648 para valores negativos. <ulong> Inteiro de 32 bits sem sinal variando de 0 a 4.294.967.295. |
| Valores Moeda | Indicados por <money> São valores positivos ou negativos que utilizam-se do caracter ponto (",") como caracter de separação decimal. A representação máxima deste tipo de dado é de 18 dígitos, incluindo 4 casas decimais. |
| Valores Indicadores | Indicados por <bool> devem ser informados pelas constantes "Y"/ "N", representando Yes e No respectivamente, além de “t”/“f” representando Verdadeiro (true) ou Falso (false). |
| Valores Texto | Indicados por <string> devem ser delimitados por aspas. Veja nota a seguir para constantes tipo texto. |
| Valores Data | Campos que referenciam datas devem ser delimitados pelo caracter (“#”). O formato da data é dd/mm/aaaa. |
| Valores Hora | Os campos que identificam hora devem ser informados através do formato hh:mm:ss. |

NOTA para campos tipo TEXTO

- Caracteres acentuados podem ser usados. A tabela de caracteres usada pelo ECF é a PC-850. - Se o caracter aspas for necessário, deve ser precedido de um caracter '\' (barra inversa) que será desconsiderado, restando apenas o caracter aspas. - Se o caracter barra inversa (\) for necessário devem ser informados dois caracteres barras inversa (\\), mas somente um deles será considerado. - Se for necessária a utilização de caracteres abaixo de 32 ou acima de 127 eles devem ser representados pelo seu código em hexadecimal de dois dígitos, precedidos do caracter barra inversa e ‘x’ (\x). Por exemplo para representar o caracter ESC (escape) da tabela ASCII deve-se usar um texto na forma "\x1B".

# Anexo II – Registradores Protocolo FiscNET

Os registradores dos ECFs Logger II estão abaixo relacionados em ordem alfabética, juntamente com a sua Descrição, Tipo de Acesso e Tipo.

O Tipo de Acesso de um registrador pode ser definido como R (Read ou leitura) e/ou W (Write ou escrita).

Os Tipo define a faixa de valores mínima e máxima que um registrador pode assumir. Alguns registradores possuem uma restrição além de seu Tipo. Os Tipos do ECF estão relacionados no Anexo I. Alguns tipos requerem o tamanho máximo, tal como o tipo String.

Alguns registradores representam uma lista ou vetor de elementos. Nestes casos, são apresentados os seus índices mínimos e máximos.

Aliquota00ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 00 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota00Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 00 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota01ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 01 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota01Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 01 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota02ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 02 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota02Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 02 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota03ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 03 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota03Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 03 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota04ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 04 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota04Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 04 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota05ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 05 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota05Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 05 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota06ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 06 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota06Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 06 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota07ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 07 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota07Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 07 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota08ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 08 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota08Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 08 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota09ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 09 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota09Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 09 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota10ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 10 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota10Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 10 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota11ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 11 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota11Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 11 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota12ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 12 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota12Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 12 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota13ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 13 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

Aliquota13Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 13 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota14ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 14 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

Aliquota14Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 14 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

Aliquota15ICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Indica se a alíquota 15 é do tipo ICMS na redução "n".

Tipo	bool

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

Aliquota15Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual da alíquota 15 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

AliquotaDisponivel	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o índice da próxima alíquota disponível para carga.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

AliquotaFReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota F para a Redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

AliquotaFSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o valor da alíquota FS da Redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

AliquotaIReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o valor da alíquota I da Redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

AliquotaISReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o valor da alíquota IS da Redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

AliquotaNReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o valor da alíquota N da Redução "n"

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

AliquotaNSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o valor da alíquota NS da Redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

CancelamentosICMSReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total de cancelamentos em ICMS para a redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

CancelamentosISSQNReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total de cancelamentos de ISSQN para a redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

CCF	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Cupons Fiscais.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CDC	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Comprovantes de Crédito ou Débito.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CER	TipoAcesso	R

Descricao	Contadores Específicos de Relatórios Gerenciais diários emitidos.

Tipo	uint

IndiceMaximo	NUM_MAX_GERENCIAIS-1

CFC	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Cupons Fiscais Cancelados.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CFD	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de emissao de Fita Detalhe.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

Cliche	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o clichê do usuário atual.

Tipo	string	TamMaximo	255

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CMC7Campo1	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna a última leitura do campo 1 do CMC7.

Tipo	string	TamMaximo	50

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CMC7Campo2	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna a última leitura do campo 2 do CMC7.

Tipo	string	TamMaximo	50

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CMC7Campo3	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna a última leitura do campo 3 do CMC7.

Tipo	string	TamMaximo	50

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CMC7Documento	TipoAcesso	R

Descricao	Lê o texto CMC7 de um documento.

Tipo	string	TamMaximo	50

IndiceMaximo

CMC7Memoria	TipoAcesso	R

Descricao	CMC7 do último documento obtido através de leitura do registrador CMC7Documento.

Tipo	string	TamMaximo	50

IndiceMaximo

CNPJ	TipoAcesso	R

Descricao	Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do proprietário atual.

Tipo	string	TamMaximo	20

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CON	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Cupom Não Fiscal diário.

Tipo	uint

IndiceMaximo	NUM_MAX_NAO_FISCAIS-1

ContadorDocUltimoItemVendido	TipoAcesso	R

Descricao	Indice do último item vendido no cupom.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

ContadorProprietarios	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Proprietários.

Tipo	byte

IndiceMinimo	IndiceMaximo

ContadorReinicioReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o Contador de Reinício de Operacao (CRO) para a redução "n".

Tipo	byte

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

ContadorVersoes	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de versões de software básico instaladas.

Tipo	byte

IndiceMinimo	IndiceMaximo

ContrasteBobina	TipoAcesso	RW

Descricao	Registrador utilizado para regulagem da intensidade do contraste em mecanismos de bobina térmica.

O valor padrão é ZERO e pode variar entre -100 e 100.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

ContrastePagina	TipoAcesso	RW

Descricao	Registrador utilizado para regulagem da intensidade do contraste em mecanismos de página

térmicos. O valor padrão é ZERO e pode variar entre -100 e 100.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

COO	TipoAcesso	R

Descricao	COO atual.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

COOInicioDia	TipoAcesso	R

Descricao	COO do início do dia.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

COOReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o COO da redução "n".

Tipo	ulong

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

CRO	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Reinício Atual.

Tipo	byte

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CRORestantes	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Ordem de Operação restantes para registro na Memória Fiscal do ECF.

Tipo	byte

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CRZ	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Reduções Z.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

CRZRestantes	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Reduções Z restantes para registro na Memória Fiscal do ECF.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

DadosUltimaReducaoZ	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna os dados da última Redução Z.

Tipo	string	TamMaximo	616

IndiceMinimo	IndiceMaximo

Data	TipoAcesso	R

Descricao	Data atual do relógio do ECF.

Tipo	data

IndiceMinimo	IndiceMaximo

DataAbertura	TipoAcesso	R

Descricao	Data de abertura do movimento atual. Representa o dia fiscal aberto.

Tipo	data

IndiceMinimo	IndiceMaximo

DataReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna a data da redução "n".

Tipo	data

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

DataUltimoDoc	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna a data do último documento emitido.

Tipo	data

IndiceMinimo	IndiceMaximo

DescontosReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total de descontos em ICMS para a redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

DiaAberto	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de dia aberto, quando ligado.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

DiaFechado	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de dia já fechado, quando ligado.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

DocumentoAberto	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de documento aberto.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

ECF	TipoAcesso	R

Descricao	Registrador utilizado para ler o número seqüencial deste ECF informado no parâmetro ECF do

comando DefineDadosCabecalho.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

EnderecoSoftwareBasico	TipoAcesso	RW

Descricao	Indica o endereço do software básico de onde serão retornados os dados lidos através do

registrador SoftwareBasico.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

EspacamentoDocumentos	TipoAcesso	RW

Descricao	Espaço que deve ser automaticamente avançado ao final da  impressão de cada documento em

décimos de milimetros.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

EspacamentoLinhas	TipoAcesso	RW

Descricao	Valor entre 0 e 30 que indica o avanço em décimos de milímetro que deve ser acrescentado a cada

linha  em mecanismos que permitam esta característica. O valor padrão é ZERO.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

EstadoFiscal	TipoAcesso	R

Descricao	Valor de acordo com a tabela de estados do protocolo.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

EstadoGeralECF	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o estado geral do ECF.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

GNF	TipoAcesso	R

Descricao	Contador Geral Não Fiscal.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

GRG	TipoAcesso	R

Descricao	Contador Geral de Relatório Gerencial.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

GT	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador Geral (ou Grande Total) de venda bruta referente ao proprietário em uso.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

GTInicial	TipoAcesso	R

Descricao	Valor do GT no inicio do dia.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

HabilitaCupomAdicional	TipoAcesso	RW

Descricao	Habilita a impressão automática de Cupom Adicional após a impressão de cada Cupom Fiscal.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

Hora	TipoAcesso	R

Descricao	Hora atual do relógio do equipamento.

Tipo	hora

IndiceMinimo	IndiceMaximo

HoraReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna a hora da redução "n".

Tipo	hora

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

HorarioVerao	TipoAcesso	RW

Descricao	Indica se o equipamento encontra-se ou não em horário de verão.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

HoraUltimoDoc	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna a hora do último documento emitido.

Tipo	hora

IndiceMinimo	IndiceMaximo

IE	TipoAcesso	R

Descricao	Inscrição Estadual do proprietário atual.

Tipo	string	TamMaximo	20

IndiceMinimo	IndiceMaximo

IM	TipoAcesso	R

Descricao	Inscrição Municipal do proprietário atual.

Tipo	string	TamMaximo	20

IndiceMinimo	IndiceMaximo

Indicadores	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna as situações do ECF.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

IntervencaoTecnica	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de Intervenção Técnica.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

Loja	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o número da Loja configurado no equipamento.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

Marca	TipoAcesso	R

Descricao	Informa a marca do equipamento.

Tipo	string	TamMaximo	15

IndiceMinimo	IndiceMaximo

MecanismoBobina	TipoAcesso	R

Descricao	Registrador utilizado para consultar o nome do mecanismo impressor dos documentos fiscais e não

fiscais. Retorna vazio caso não haja mecanismo detectado.

Tipo	string	TamMaximo	40

IndiceMinimo	IndiceMaximo

MecanismoPagina	TipoAcesso	R

Descricao	Registrador utilizado para consultar o nome do mecanismo impressor de cheques e autenticações.

Retorna vazio caso não haja mecanismo detectado.

Tipo	string	TamMaximo	40

IndiceMinimo	IndiceMaximo

MFDDesconectada	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de MFD desconectada ou ausente.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

MFDesconectada	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de Memória fiscal desconectada ou ausente.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

MFDEsgotada	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de MFD instalada(s) esgotada(s).

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

MFDLivre	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total de bytes livres na(s) MFD.

Tipo	long

IndiceMinimo	IndiceMaximo

Modelo	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o modelo do equipamento.

Tipo	string	TamMaximo	20

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NCN	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Cupons Crédito ou Débito (CCD) pendentes para emissão.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NFC	TipoAcesso	R

Descricao	Contador de Cupons Não Fiscais Cancelados.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NomeEstadoFiscal	TipoAcesso	R

Descricao	Nome do atual estado do equipamento, em ASCII.

Tipo	string	TamMaximo	50

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NomeMoedaPlural	TipoAcesso	RW

Descricao	Registrador que permite configurar ou ler o nome da moeda no plural. Usado pelo equipamento para

gerar a impressão de valores por extenso nos cheques.

Tipo	string	TamMaximo	22

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NomeMoedaSingular	TipoAcesso	RW

Descricao	Registrador que permite configurar ou ler o nome da moeda no singular. Usado pelo equipamento

para gerar a impressão de valores por extenso nos cheques.

Tipo	string	TamMaximo	19

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NumeroMeiosPagamentoCupomAtual	TipoAcesso	R

Descricao	Total de Meios de Pagamentos usados no cupom atual.

Tipo	byte

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NumeroSerieECF	TipoAcesso	R

Descricao	Número de série de fabricação do equipamento.

Tipo	string	TamMaximo	12

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NumeroSerieMFD	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o número de série do último cartucho de MFD instalado.

Tipo	string

IndiceMinimo	IndiceMaximo

NumLinhasImpressas	TipoAcesso	R

Descricao	Número total de linhas impressas pelo mecanismo desde o início da vida útil do equipamento.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

OperacoesNaoFiscaisReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total de operações não fiscais para a redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

PercentualMFDUtilizada	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o percentual de espaço atualmente utilizado na MFD.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

ProtocoloSerial	TipoAcesso	RW

Descricao	Indica qual o protocolo que será atendido pelo canal de comunicação serial do usuário no próximo

religamento do ECF. O padrão é "FiscNET", podendo assumir opcionalmente "Logger I", caso em que

será emulado o protocolo dos equipamentos da série Logger ZPM.

Tipo	string	TamMaximo	30

IndiceMinimo	IndiceMaximo

RAMInvalida	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de RAM com dados inválidos.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

RelogioInconsistente	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de relógio do equipamento com valores inválidos.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

SemPapel	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de equipamento sem bobina de papel presente para impressão de documentos.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

SensorAutenticacao	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador do sensor de autenticação.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

SensorCabecote	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador do sensor de cabeçote levantado do mecanismo térmico.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

SensorCheque	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador do sensor de cheque.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

SensorGaveta	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador do sensor da gaveta de valores.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

SensorPoucoPapel	TipoAcesso	R

Descricao	Indicador de pouco papel.

Tipo	bool

IndiceMinimo	IndiceMaximo

SimboloMoeda	TipoAcesso	RW

Descricao	Registrador que define ou retorna o símbolo a ser utilizado como valor monetário. Em caso de ser

escrito, seu valor só será aceito imediatamente após uma Redução Z. O valor padrão é "R$".

Tipo	string	TamMaximo	4

IndiceMinimo	IndiceMaximo

SoftwareBasico	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna os 1024 bytes em formato hexadecimal do software básico a partir do endereço indicado

pelo registrador EnderecoSoftwareBasico.

Tipo	string	TamMaximo	2048

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TamanhoSoftwareBasico	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o tamanho em bytes do software básico.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TempoAcionamentoPadrao	TipoAcesso	RW

Descricao	Reservado para uso futuro.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TempoEmitindoDocFiscal	TipoAcesso	R

Descricao	Tempo emitindo documento fiscal impresso na última X em segundos. ZERO se nenhuma X foi

impressa no dia.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TempoOperacional	TipoAcesso	R

Descricao	Tempo operacional impresso na última X em segundos. ZERO se nenhuma X foi impressa no dia.

Tipo	ulong

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TextoLivre	TipoAcesso	RW

Descricao	Registrador de livre uso pelo aplicativo para armazenamento de informações de contexto. Pode ser

livremente lido e escrito pelo aplicativo e não é interpretado pelo ECF.

Tipo	string	TamMaximo	250

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TipoDocEmEmissao	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o tipo do documento em emissão, conforme tabela anexa.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TipoECF	TipoAcesso	R

Descricao	Tipo do ECF (ECF-IF, ECF-PDV, ECF-MR)

Tipo	string	TamMaximo	7

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TipoUltimoDocEmitido	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o tipo do último documento emitido, conforme tabela anexa.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalAliquota00Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 00 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota01Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 01 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota02Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 02 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota03Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 03 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota04Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 04 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota05Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 05 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota06Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 06 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota07Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 07 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota08Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 08 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota09Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 09 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES

TotalAliquota10Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 10 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

TotalAliquota11Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 11 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

TotalAliquota12Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 12 na redução "'n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

TotalAliquota13Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 13 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

TotalAliquota14Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 14 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

TotalAliquota15Reducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total da alíquota 15 na redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

TotalDiaAcrescimos	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de acréscimos diário realizados sobre operações de venda em ICMS.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaAcrescimosItens	TipoAcesso	R

Descricao	Total de acréscimos em itens.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaAcrescimosNaoFiscais	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de acréscimos não fiscais diário.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaCancelamentoItens	TipoAcesso	R

Descricao	Total de cancelamentos de itens no dia.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaCancelamentosICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de cancelamentos de ICMS diário.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaCancelamentosISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de cancelamentos de ISSQN diário.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaCancelamentosNaoFiscais	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de cancelamentos não fiscais diário.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaDescontos	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de descontos diário realizados sobre operações de venda em ICMS.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaDescontosItens	TipoAcesso	R

Descricao	Total diário de descontos em itens.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaDescontosNaoFiscais	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de descontos não fiscais diário.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaDinheiro	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador do Meio de Pagamento DINHEIRO pré-cadastrado naquele dia.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaImpostoAliquota	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o imposto devido para cada situação tributária no dia.

Tipo	money

IndiceMaximo	15

TotalDiaImpostoICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Soma dos impostos tributados pelo ICMS diário.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaImpostoISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Soma dos impostos tributados pelo ISSQN diário.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaIsencaoICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador diário da alíquota I (Isencao) de ICMS pré-cadastrada.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaIsencaoISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador diário da alíquota I (Isencao) de ISSQN pré-cadastrada.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de Venda diária acumulado nas alíquotas de ISSQN.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaMeioPagamento	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o totalizador diário acumulado em cada Meios de Pagamento definido.

Tipo	money

IndiceMaximo	NUM_MEIOS_PAGAMENTO-1

TotalDiaNaoFiscal	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o valor diário acumulado em cada totalizador não fiscal definido.

Tipo	money

IndiceMaximo	NUM_MAX_NAO_FISCAIS-1

TotalDiaNaoTributadoICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador diário da alíquota N (Nao Tributado) de ICMS pré-cadastrada.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaNaoTributadoISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador diário da alíquota N (Nao Tributado) de ISSQN pré-cadastrada.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaOperacoesNaoFiscais	TipoAcesso	R

Descricao	Informa a soma de operacoes não fiscais no dia.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaQuantidadeVendasDepartamento	TipoAcesso	R

Descricao	Informa a quantidade acumulada em cada Departamento definido.

Tipo	money

IndiceMaximo	NUM_DEPARTAMENTOS-1

TotalDiaSubstituicaoTributariaICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador diário da alíquota F (Substituição Tributária) de ICMS pré-cadastrada.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaSubstituicaoTributariaISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador diário da alíquota F (Substituição Tributária) de ISSQN pré-cadastrada.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaTroco	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador diário de Troco.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaValorAliquota	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o totalizador diário acumulado em cada Alíquota definida.

Tipo	money

IndiceMaximo	NUM_ALIQUOTAS_PROGRAMAVEIS-1

TotalDiaValorEmCaixa	TipoAcesso	R

Descricao	Valor em caixa no dia.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaValorRecebido	TipoAcesso	R

Descricao	Total recebido nos Meios de Pagamento.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaValorTributadoICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Soma dos valores tributados pelo ICMS no dia.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaValorTributadoISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Soma dos valores tributados pelo ISSQN no dia.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaValorVendasDepartamento	TipoAcesso	R

Descricao	Informa os valores acumulados vendidos em cada Departamento definido.

Tipo	money

IndiceMaximo	NUM_DEPARTAMENTOS-1

TotalDiaVendaBruta	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de Venda Bruta diária.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDiaVendaLiquida	TipoAcesso	R

Descricao	Venda líquida no dia.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocAcrescimos	TipoAcesso	R

Descricao	Total de Acréscimos realizados no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocAliquota	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador de cada alíquota referente a venda no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMaximo	NUM_ALIQUOTAS_PROGRAMAVEIS-1

TotalDocBruto	TipoAcesso	R

Descricao	Total Bruto do cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocCancelamentoICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Refere-se ao total cancelado em ICMS do cupom fiscal corrente. Este totalizador é zerado ao iniciar

cada Cupom Fiscal.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocCancelamentoISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Refere-se ao total cancelado em ISSQN do cupom fiscal corrente. Este totalizador é zerado ao iniciar

cada Cupom Fiscal.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocCancelamentosNaoFiscais	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total cancelado em Cupom Não Fiscal.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocDescontos	TipoAcesso	R

Descricao	Total de Descontos realizados no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocDinheiro	TipoAcesso	R

Descricao	Total pago em dinheiro no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocIsencaoICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador da alíquota I (Isencao) ICMS referente a venda no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocIsencaoISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador da alíquota I (Isencao) ISSQN referente a venda no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Total vendido em ISSQN no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocLiquido	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna o total líquido do cupom.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocMeioPagamento	TipoAcesso	R

Descricao	Total pago em cada meio de pagamento no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMaximo	NUM_MEIOS_PAGAMENTO_PROGRAM

AVEIS-1

TotalDocNaoFiscal	TipoAcesso	R

Descricao	Total acumulado por operacao não fiscal no cupom.

Tipo	money

IndiceMaximo	NUM_MAX_NAO_FISCAIS-1

TotalDocNaoTributadoICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador da alíquota N (Não Tributado) ICMS referente a venda no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocNaoTributadoISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador da alíquota N (Não Tributado) ISSQN referente a venda no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocSubstituicaoTributariaICMS	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador da alíquota F (Substituicao Tributaria) ICMS referente a venda no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocSubstituicaoTributariaISSQN	TipoAcesso	R

Descricao	Totalizador da alíquota F (Substituicao Tributaria) ISSQN referente a venda no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocTransacoesVenda	TipoAcesso	R

Descricao	Informa o total de transações de venda efetuados no cupom atual.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocTroco	TipoAcesso	R

Descricao	Total de Troco do cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TotalDocValorPago	TipoAcesso	R

Descricao	Total pago em cada Meio de Pagamento no cupom atual.

Tipo	money

IndiceMinimo	IndiceMaximo

TradutorIndiceMeioPagamentoDinheiro	TipoAcesso	RW

Descricao	Informa qual o índice de Meio de Pagamento da Logger II o tradutor de protocolos da Logger I deve

usar quando receber o Meio de Pagamento 0 (zero) - dinheiro.

Tipo	int

IndiceMinimo	IndiceMaximo

UltimoErroCircunstancia	TipoAcesso	R

Descricao	Circunstância do último erro (comando executado sem sucesso) retornado pelo equipamento. Após

o equipamento ser ligado e antes de ocorrer algum comando com erro o retorno será um texto vazio.

Tipo	string	TamMaximo	250

IndiceMinimo	IndiceMaximo

UltimoErroCodigo	TipoAcesso	R

Descricao	Código do último erro (comando executado sem sucesso) retornado pelo equipamento. Após o

equipamento ser ligado e antes de ocorrer algum comando com erro o retorno será zero.

Tipo	uint

IndiceMinimo	IndiceMaximo

UltimoErroNome	TipoAcesso	R

Descricao	Nome do último erro (comando executado sem sucesso) retornado pelo equipamento. Após o

equipamento ser ligado e antes de ocorrer algum comando com erro o retorno será um texto vazio.

Tipo	string	TamMaximo	50

IndiceMinimo	IndiceMaximo

VendaBrutaReducao	TipoAcesso	R

Descricao	Retorna a venda bruta da Redução "n".

Tipo	money

IndiceMinimo	1	IndiceMaximo	NUM_MAX_REDUCOES-1

VersaoSW	TipoAcesso	R

Descricao	Versão do software básico.

Tipo	string	TamMaximo	8

IndiceMinimo	IndiceMaximo

# Anexo III – Retornos do Protocolo FiscNET

| Código | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 0 | NoError | Não houve erro algum. |
| 1 | ErroGeralFaltaRAM | Não foi possível alocar mais memória. |
| 2 | ErroGeralPerdaRAM | Memória RAM foi corrompida. |
| 1000 | ErroMFDesconectada | Memória Fiscal foi desconectada. |
| 1001 | ErroMFLeitura | Erro de leitura na Memória Fiscal. |
| 1002 | ErroMFApenasLeitura | Memória está setada apenas para leitura. |
| 1003 | ErroMFTamRegistro | Registro fora dos padrões (erro interno). |
| 1004 | ErroMFCheia | Memória Fiscal está lotada. |
| 1005 | ErroMFCartuchosExcedidos | Número máximo de cartuchos excedidos. |
| 1006 | ErroMFJaInicializada | Tentativa de gravar novo modelo de ECF. |
| 1007 | ErroMFNaoInicializada | Tentativa de gravação de qualquer dado antes da inicialização da Memória Fiscal. |
| 1008 | ErroMFUsuariosExcedidos | Número máximo de usuários foi atingido. |
| 1009 | ErroMFIntervencoesExcedidas | Número máximo de intervenções foi atingido. |
| 1010 | ErroMFVersoesExcedidas | Número máximo de versões foi atingido. |
| 1011 | ErroMFReducoesExcedidas | Número máximo de reduções foi atingido. |
| 1012 | ErroMFGravacao | Erro na gravação de registro na memória fiscal |
| 2000 | ErroTransactDrvrLeitura | Erro de leitura no dispositivo físico. |
| 2001 | ErroTransactDrvrEscrita | Erro de leitura no dispositivo. |
| 2002 | ErroTransactDrvrDesconectado | Dispositivo de transações foi desconectado. |
| 3000 | ErroTransactRegInvalido | Tipo de registro a ser gravado inválido. |
| 3001 | ErroTransactCheio | Registro de transações está esgotado. |
| 3002 | ErroTransactTransAberta | Tentativa de abrir nova transação com transação já aberta. |
| 3003 | ErroTransactTransNaoAberta | Tentativa de fechar uma transação que não se encontrava |
| 4000 | ErroContextDrvrLeitura | Erro de leitura no dispositivo físico. |
| 4001 | ErroContextDrvrEscrita | Erro de escrita no dispositivo. |
| 4002 | ErroContextDrvrDesconectado | Dispositivo de contexto foi desconectado. |
| 4003 | ErroContextDrvrLeituraAposFim | Leitura após final do arquivo. |
| 4004 | ErroContextDrvrEscritaAposFim | Escrita após final do arquivo. |
| 5000 | ErroContextVersaoInvalida | Versão de contexto fiscal no dispositivo não foi reconhecida. |
| 5001 | ErroContextCRC | CRC do dispositivo está incorreto. |
| 5002 | ErroContextLimitesExcedidos | Tentativa de escrita fora da área de contexto. |
| 6000 | ErroRelogioInconsistente | Relógio do ECF inconsistente. |
| 6001 | ErroRelogioDataHoraInvalida | Data/hora informadas não estão consistentes. |
| 7000 | ErroPrintSemMecanismo | Nenhum mecanismo de impressão presente. |
| 7001 | ErroPrintDesconectado | Atual mecanismo de impressão está desconectado. |
| 7002 | ErroPrintCapacidadeInexistente | Mecanismo não possui capacidade suficiente para realizar esta operação. |
| 7003 | ErroPrintSemPapel | Impressora está sem papel para imprimir. |
| 7004 | ErroPrintFaltouPapel | Faltou papel durante a impressão do comando. |
| 8000 | ErroCMDForaDeSequencia | Comando fora de seqüência. |
| 8001 | ErroCMDCodigoInvalido | Código mercadoria não válido. |
| 8002 | ErroCMDDescricaoInvalida | Descrição inválida. |
| 8003 | ErroCMDQuantidadeInvalida | Quantidade não inválida. |
| 8004 | ErroCMDAliquotaInvalida | Índice da alíquota não válido. |
| 8005 | ErroCMDAliquotaNaoCarregada | Alíquota não carregada. |
| 8006 | ErroCMDValorInvalido | Valor contém caracter inválido. |
| 8007 | ErroCMDMontanteOperacao | Total da operação igual a 0 (zero). |
| 8008 | ErroCMDAliquotaIndisponivel | Alíquota não disponível para carga. |
| 8009 | ErroCMDValorAliquotaInvalido | Valor da alíquota não válido. |
| 8010 | ErroCMDTrocaSTAposFechamento | Troca de situação tributária somente após Redução Z. |
| 8011 | ErroCMDFormaPagamentoInvalida | Índice do Meio de Pagamento não válido. |
| 8012 | ErroCMDPayIndisponivel | Meio de Pagamento indisponível para carga. |
| 8013 | ErroCMDCupomTotalizadoEmZero | Cupom totalizado em 0 (zero). |
| 8014 | ErroCMDFormaPagamentoIndefinida | Meio de Pagamento não definido. |
| 8015 | ErroCMDTrocaUsuarioAposFechamento | Carga de usuário permitido somente após Redução Z. |
| 8016 | ErroCMDSemMovimento | Dia sem movimento. |
| 8017 | ErroCMDPagamentoIncompleto | Total pago inferior ao total do cupom. |
| 8018 | ErroCMDGerencialNaoDefinido | Gerencial não definido. |
| 8019 | ErroCMDGerencialInvalido | Índice do Gerencial fora da faixa. |
| 8020 | ErroCMDGerencialIndisponivel | Gerencial não disponível para carga. |
| 8021 | ErroCMDNomeGerencialInvalido | Nome do Gerencial inválido. |
| 8022 | ErroCMDNaoHaMaisRelatoriosLivres | Esgotado número de Gerenciais. |
| 8023 | ErroCMDAcertoHVPermitidoAposZ | Acerto do horário de verão somente após a Redução Z. |
| 8024 | ErroCMDHorarioVeraoJaRealizado | Já acertou horário de verão. |
| 8025 | ErroCMDAliquotasIndisponiveis | Sem Alíquotas disponíveis para carga. |
| 8026 | ErroCMDItemInexistente | Item não vendido no cupom. |
| 8027 | ErroCMDQtdCancInvalida | Quantidade a ser cancelada maior do que a quantidade vendida. |
| 8028 | ErroCMDCampoCabecalhoInvalido | Cabeçalho possui campo(s) inválido(s). |
| 8029 | ErroCMDNomeDepartamentoInvalido | Nome do Departamento não válido. |
| 8030 | ErroCMDDepartamentoNaoEncontrado | Departamento não encontrado. |
| 8031 | ErroCMDDepartamentoIndefinido | Departamento não definido. |
| 8032 | ErroCMDFormasPagamentosIndisponiveis | Não há Meio de Pagamento disponível. |
| 8033 | ErroCMDAltPagamentoSoAposZ | Alteração de Meio de Pagamento somente após a Redução Z. |
| 8034 | ErroCMDNomeNaoFiscalInvalido | Nome do Documento Não Fiscal não pode ser vazio. |
| 8035 | ErroCMDDocsNaoFiscaisIndisponiveis | Não há mais Documentos Não Fiscais disponíveis. |
| 8036 | ErroCMDNaoFiscalIndisponivel | Documento Não Fiscal indisponível para carga. |
| 8037 | ErroCMDReducaoInvalida | Número da redução inicial inválida. |
| 8038 | ErroCMDCabecalhoJaImpresso | Cabeçalho do documento já foi impresso. |
| 8039 | ErroCMDLinhasSuplementaresExcedidas | Número máximo de linhas de propaganda excedidas. |
| 8040 | ErroCMDHorarioVeraoJaAtualizado | Relógio já está no estado desejado. |
| 8041 | ErroCMDValorAcrescimoInvalido | Valor do acréscimo inconsistente. |
| 8042 | ErroCMDNaoHaMeiodePagamento | Não há meio de pagamento definido. |
| 8043 | ErroCMDCOOVinculadoInvalido | COO do documento vinculado inválido. |
| 8044 | ErroCMDIndiceItemInvalido | Índice do item inexistente no contexto. |
| 8045 | ErroCMDCodigoNaoEncontrado | Código de item não encontrado no cupom atual. |
| 8046 | ErroCMDPercentualDescontoInvalido | Percentual do desconto ultrapassou 100%. |
| 8047 | ErroCMDDescontoItemInvalido | Desconto do item inválido. |
| 8048 | ErroCMDFaltaDefinirValor | Falta definir valor percentual ou absoluto em operação de desconto/acréscimo. |
| 8049 | ErroCMDItemCancelado | Tentativa de operação sobre item cancelado. |
| 8050 | ErroCMDCancelaAcrDescInvalido | Cancelamento de acréscimo/desconto inválidos. |
| 8051 | ErroCMDAcrDescInvalido | Operação de acréscimo/desconto inválida. |
| 8052 | ErroCMDNaoHaMaisDepartamentosLivres | Número de Departamentos esgotados. |
| 8053 | ErroCMDIndiceNaoFiscalInvalido | Índice de Documento Não Fiscal fora da faixa. |
| 8054 | ErroCMDTrocaNaoFiscalAposZ | Troca de Documento Não Fiscal somente após a Redução Z. |
| 8055 | ErroCMDInscricaoInvalida | CNPJ e/ou Inscrição Estadual inválida(s). |
| 8056 | ErroCMDVinculadoParametrosInsuficientes | Falta(m) parâmetro(s) no comando de abertura de Comprovante Crédito ou Débito. |
| 8057 | ErroCMDNaoFiscalIndefinido | Código e Nome do Documento Não Fiscal indefinidos. |
| 8058 | ErroCMDFaltaAliquotaVenda | Alíquota não definida no comando de venda. |
| 8059 | ErroCMDFaltaMeioPagamento | Código e Nome do Meio de Pagamento não definidos. |
| 8060 | ErroCMDFaltaParametro | Parâmetro de comando não informado. |
| 8061 | ErroCMDNaoHaDocNaoFiscaisDefinidos | Não há Documentos Não Fiscais definidos. |
| 8062 | ErroCMDOperacaoJaCancelada | Acréscimo/Desconto de item já cancelado. |
| 8063 | ErroCMDNaoHaAcrescDescItem | Não há acréscimo/desconto em item. |
| 8064 | ErroCMDItemAcrescido | Item já possui acréscimo. |
| 8065 | ErroCMDOperSoEmICMS | Operação de acréscimo em item ou subtotal só é valido para ICMS |
| 8066 | ErroCMDFaltaInformarValor | Valor do Comprovante Crédito ou Débito não informado. |
| 8067 | ErroCMDCOOInvalido | COO inválido. |
| 8068 | ErroCMDIndiceInvalido | Índice do Meio de Pagamento no cupom inválido. |
| 8069 | ErroCMDCupomNaoEncontrado | Documento Não Fiscal não encontrado. |
| 8070 | ErroCMDSequenciaPagamentoNaoEncontrada | Seqüência de pagamento não encontrada no cupom. |
| 8071 | ErroCMDPagamentoNaoPermiteCDC | Meio de pagamento não permite CDC. |
| 8072 | ErroCMDUltimaFormaPagamentoInv | Valor insuficiente para pagar o cupom. |
| 8073 | ErroCMDMeioPagamentoNEncontrado | Meio de pagamento origem ou destino não encontrado no último cupom emitido |
| 8074 | ErroCMDValorEstornoInvalido | Valor do estorno não pode exceder o valor do pagamento no meio origem. |
| 8075 | ErroCMDMeiosPagamentoOrigemDestinoIguais | Meios de pagamento origem e destino devem ser diferentes no estorno. |
| 8076 | ErroCMDPercentualInvalido | Percentual da alíquota inválido. |
| 8077 | ErroCMDNaoHouveOpSubtotal | Não houve operação em subtotal para ser cancelada. |
| 8078 | ErroCMDOpSubtotalInvalida | Só é permitida uma operação de acréscimo em subtotal por cupom. |
| 8079 | ErroCMDTextoAdicional | Texto adicional do meio de pagamento deve ter no máximo 2 linhas |
| 8080 | ErroCMDPrecoUnitarioInvalido | Preço unitário ultrapassou o número máximo de dígitos permitido |
| 8081 | ErroCMDDepartamentoInvalido | Código do departamento fora da faixa. |
| 8082 | ErroCMDDescontoInvalido | O valor do desconto não pode zerar o valo do cupom ou ser maior que o item. |
| 8083 | ErroCMDPercentualAcrescimoInvalido | Percentual de acréscimo não pode ser superior a 999,99% |
| 8084 | ErroCMDAcrescimoInvalido | Valor do acréscimo ultrapassa o número máximo de dígitos permitido (13 dígitos) |
| 8085 | ErroCMDNaoHouveVendaEmICMS | Cupom sem venda em alíquota de ICMS. |
| 8086 | ErroCMDCancelamentoInvalido | Cancelamento inválido. |
| 8087 | ErroCMDCliche | Texto de cliche do usuário deve ter no máximo três linhas. |
| 8088 | ErroCMDNaoHouveVendaNaoFiscal | Não houve venda de item não fiscal |
| 8089 | ErroCMDDataInvalida | A data não pode ser inferior a data do último documento emitido. |
| 8090 | ErroCMDHoraInvalida | A hora informada no comando não pode ser inferior ao horário do último documento |
| 8091 | ErroCMDEstorno | Sem função |
| 8092 | ErroCMDAcertoRelogio | Estado inválido para ajuste de relogio ou horário de verão |
| 8093 | ErroCMDCDCInvalido | A operação de CDC deve preceder as operações de estorno de meio de pagamento. |
| 8094 | ErroCMDSenhaInvalida | Senha inválida para inicialização do proprietário. |
| 8095 | ErroCMDMecanismoCheque | Erro gerado pelo mecanismo de cheques |
| 8096 | ErroFaltaIniciarDia | Comando válido somente após a abertura do dia |
| 9000 | ErroMFDNenhumCartuchoVazio | Não foi encontrado nenhum cartucho de dados vazio para ser inicializado. |
| 9001 | ErroMFDCartuchoInexistente | Cartucho com o número de série informado não foi encontrado. |
| 9002 | ErroMFDNumSerie | Número de série do ECF é inválido na inicialização. |
| 9003 | ErroMFDCartuchoDesconectado | Cartucho de MFD desconectado ou com problemas. |
| 9004 | ErroMFDEscrita | Erro de escrita no dispositivo de MFD. |
| 9005 | ErroMFDSeek | Erro na tentativa de posicionar ponteiro de leitura. |
| 9006 | ErroMFDBadBadSector | Endereço do Bad Sector informado é inválido. |
| 9007 | ErroMFDLeitura | Erro de leitura na MFD. |
| 9008 | ErroMFDLeituraAlemEOF | Tentativa de leitura além dos limites da MFD. |
| 9009 | ErroMFDEsgotada | MFD não possui mais espaço para escrita. |
| 9010 | ErroMFDLeituraInterrompida | Leitura da MFD serial é interrompida por comando diferente de LeImpressao |
| 10000 | ErroBNFEstadoInvalido | Estado inválido para registro sendo codificado. |
| 10001 | ErroBNFParametroInvalido | Inconsistência nos parâmetros lidos no Logger. |
| 10002 | ErroBNFRegistroInvalido | Registro inválido detectado no Logger. |
| 10003 | ErroBNFErroMFD | Erro interno. |
| 11000 | ErroProtParamInvalido | Parâmetro repassado ao comando é inválido. |
| 11001 | ErroProtParamSintaxe | Erro de sintaxe na lista de parâmetros. |
| 11002 | ErroProtParamValorInvalido | Valor inválido para parâmetro do comando. |
| 11003 | ErroProtParamStringInvalido | String contém seqüência de caracteres inválidos. |
| 11004 | ErroProtParamRedefinido | Parâmetro foi declarado 2 ou mais vezes na lista. |
| 11005 | ErroProtParamIndefinido | Parâmetro obrigatório ausente na lista. |
| 11006 | ErroProtComandoInexistente | Não existe o comando no protocolo. |
| 11007 | ErroProtSequenciaComando | Estado atual não permite a execução deste comando. |
| 11008 | ErroProtAborta2aVia | Sinalização indicando que comando aborta a impressão da segunda via. |
| 11009 | ErroProtSemRetorno | Sinalização indicando que comando não possui retorno. |
| 11010 | ErroProtTimeout | Tempo de execução esgotado. |
| 11011 | ErroProtNomeRegistrador | Nome de registrador inválido. |
| 11012 | ErroProtTipoRegistrador | Tipo de registrador inválido. |
| 11013 | ErroProtSomenteLeitura | Tentativa de escrita em registrador de apenas leitura. |
| 11014 | ErroProtSomenteEscrita | Tentativa de leitura em registrador de apenas escrita. |
| 11015 | ErroProtComandoDiferenteAnterior | Comando recebido diferente do anterior no buffer de recepção. |
| 11016 | ErroProtFilaCheia | Fila de comandos cheia. |
| 11017 | ErroProtIndiceRegistrador | Índice de registrador indexado fora dos limites. |
| 11018 | ErroProtNumEmissoesExcedido | Número de emissões do Logger foi excedido na Intervenção Técnica. |
| 11019 | ErroMathDivisaoPorZero | Divisão por 0 (zero) nas rotinas de BDC. |
| 15001 | ErroApenasIntTecnica | Comando aceito apenas em modo de Intervencao Técnica. |
| 15002 | ErroECFIntTecnica | Comando não pode ser executado em modo de Intervenção Técnica. |
| 15003 | ErroMFDPresente | Já existe MFD presente neste ECF. |
| 15004 | ErroSemMFD | Não existe MFD neste ECF. |
| 15005 | ErroRAMInconsistente | Memória RAM do ECF não está consistente. |
| 15006 | ErroMemoriaFiscalDesconectada | Memória fiscal não encontrada. |
| 15007 | ErroDiaFechado | Dia já fechado. |
| 15008 | ErroDiaAberto | Dia aberto. |
| 15009 | ErroZPendente | Falta reducao Z. |
| 15010 | ErroMecanismoNaoConfigurado | Mecanismo impressor não selecionado. |
| 15011 | ErroSemPapel | Sem bobina de papel na estação de documento fiscal. |
| 15012 | ErroDocumentoEncerrado | Tentativa de finalizar documento já encerrado. |
| 15013 | ErroSemSinalDTR | Não há sinal de DTR. |
| 15014 | ErroSemInscricoes | Sem inscrições do usuário no ECF. |
| 15015 | ErroSemCliche | Sem dados do proprietário no ECF. |
| 15016 | ErroEmLinha | ECF encontra-se indevidamente em linha. |
| 15017 | ErroForaDeLinha | ECF não encontra-se em linha para executar o comando. |

# Anexo IV – Comandos do Protocolo FiscNET

Comando	AbreCreditoDebito

Descrição:	Inicia a emissão de um Cupom de Crédito ou Débito (CCD). Imprime o cabeçalho e dos dados

referente ao Meio de Pagamento que habilitou sua impressão.

Observações:	Pode-se gerar um CCD relativo a Meios de Pagamento emitidos em Cupons Fiscais (CF) ou

Não-Fiscais (CNF), desde que o Meio de Pagamento tenha sido definido para habilitar CCD (ou

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodMeioPagamento

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento, sendo -2 ou um valor no intervalo entre 0 (zero) e

NUM_MEIOS_PAGAMENTO, onde: -2 representa o Meio de Pagamento pré-definido como

"Dinheiro"; qualquer valor do intervalo representa o índice do meio de pagamento

programável.Identifica o Meio de Pagamento que habilitou a emissão do CCD a ser impresso.

Quando definido, este parâmetro deve ser usado em conjunto com o parâmetro <Valor>.

Variavel:	COO

TipoDado:	ulong	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Contador de Ordem de Operação.COO do cupom que houve o Meio de Pagamento relacionado ao

CCD. Quando não definido, assume o COO do último documento emitido.

Variavel:	NomeMeioPagamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Opcional

Descricao:	Nome do Meio de Pagamento.Identifica o Meio de Pagamento que habilitou a emissão do CCD a ser

impresso. Quando definido, este parâmetro deve ser usado em conjunto com o parâmetro

<Valor>. Parâmetro ignorado quando usado com <CodMeioPagamento>.

Variavel:	NumItem

TipoDado:	int	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Número seqüencial de lançamento do item a que se refere esta operação no cupom em

emissão.Seqüência de emissão do Meio de Pagamento dentro de um cupom. O primeiro Meio de

Pagamento lançado em qualquer cupom possui o valor <NumItem> = 0 (zero), o próximo como 1, e

assim sucessivamente.

Variavel:	NumParcelas

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	0	Opcional

Descricao:	Número de parcelas do Comprovante de Crédito ou Débito.

Variavel:	Valor

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Valor da operação.Juntamente c/ <CodMeioPagamento> ou <NomeMeioPagamento> e <COO>,

identifica o pagamento que habilitou a emissão do CCD . Havendo duplicidade de valores,

considera o 1o ainda não impresso. Ignorado qdo usado com <NumItem>

Comando	AbreCupomFiscal

Descrição:	Abre um Cupom Fiscal (CF), imprimindo o cabeçalho do cupom, o cabeçalho de venda e

opcionalmente os dados do consumidor.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	EnderecoConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Endereço do consumidor.

Variavel:	IdConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	29	Opcional

Descricao:	Identificação do consumidor.

Variavel:	NomeConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	30	Opcional

Descricao:	Nome do consumidor.

Comando	AbreCupomNaoFiscal

Descrição:	Abre um Cupom Não-Fiscal (CNF), imprimindo o cabeçalho do cupom e opcionalmente a identificação

do consumidor.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	EnderecoConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Endereço do consumidor.

Variavel:	IdConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	29	Opcional

Descricao:	Identificação do consumidor.

Variavel:	NomeConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	30	Opcional

Descricao:	Nome do consumidor.

Comando	AbreGaveta

Descrição:	Abre a gaveta de valores conectada ao equipamento.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	TempoAcionamentoGaveta

TipoDado:	int	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Tempo, em milissegundos, de acionamento do solenóide.

Comando	AbreGerencial

Descrição:	Abre um Relatório Gerencial, imprimindo seu cabeçalho e nome.

Observações:	É possível informar o tipo de Relatório Gerencial através dos parâmetros. Quando não informado,

será usado o último tipo de Relatório Gerencial impresso ou 0 (zero) quando tratar-se do primeiro

emitido após uma Redução Z.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodGerencial

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do relatório gerencial entre 0 e NUM_GERENCIAIS.Identifica o Relatório Gerencial. Este

parâmetro tem precedência a <NomeGerencial>.

Variavel:	NomeGerencial

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	30	Opcional

Descricao:	Nome do Relatório Gerencial.Identifica o Relatório Gerencial.

Comando	AcertaHorarioVerao

Descrição:	Acerta o relógio para entrada ou saída do horário de verão, aumentando ou diminuindo 1 hora.

Observações:	Se o parâmetro não for informado, inverte a situação do Horário de Verão (entrada/saída).

Retornos

Parâmetros

Variavel:	EntradaHV

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	0 (zero) = saída de HV; 1 = entrada de HV.

Comando	AcresceItemFiscal

Descrição:	Executa uma operação de acréscimo/desconto em item lançado no Cupom Fiscal aberto. Também

cancela uma operação de desconto/acréscimo previamente emitida.

Observações:	Permite executar a operação sobre qualquer item registrado. Se <NumItem> não for informado, a

operação será realizada sobre o último item emitido. Pelo menos um dos valores deve ser informado,

se a operação não for cancelada.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Cancelar

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Indicador de cancelamento da operação.Quando 'true' (cancelar acréscimo/desconto de item), tem

precedência sobre os demais parâmetros deste comando.

Variavel:	NumItem

TipoDado:	int	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Número seqüencial de lançamento do item a que se refere esta operação no cupom em emissão.

Variavel:	ValorAcrescimo

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Valor do desconto (quando negativo) ou acréscimo (quando positivo).Este parâmetro tem

precedência sobre o parâmetro <ValorPercentual>.

Variavel:	ValorPercentual

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Percentual de desconto (quando negativo) ou acréscimo (quando positivo), com precisão máxima

de 2 casas decimais. Este parâmetro será desconsiderado quando usado em conjunto com o

parâmetro <ValorAcrescimo>.

Comando	AcresceItemNaoFiscal

Descrição:	Executa uma operação de acréscimo/desconto em item não fiscal lançado em Cupom Não-Fiscal

(CNF) aberto. Também cancela uma operação de desconto/acréscimo previamente emitida.

Observações:	Permite executar a operação sobre qualquer item registrado. Se <NumItem> não for informado, a

operação será realizada sobre o último item emitido. Pelo menos um dos valores deve ser informado,

se a operação não for cancelada.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Cancelar

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Indicador de cancelamento da operação.Quando 'true' (cancelar acréscimo/desconto de item), tem

precedência sobre os demais parâmetros deste comando.

Variavel:	NumItem

TipoDado:	int	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Número seqüencial de lançamento do item a que se refere esta operação no cupom em emissão.

Variavel:	ValorAcrescimo

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Valor do desconto (quando negativo) ou acréscimo (quando positivo).Este parâmetro tem

precedência sobre o parâmetro <ValorPercentual>.

Variavel:	ValorPercentual

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Percentual de desconto (quando negativo) ou acréscimo (quando positivo), com precisão máxima

de 2 casas decimais. Este parâmetro será desconsiderado quando usado em conjunto com o

parâmetro <ValorAcrescimo>.

Comando	AcresceSubtotal

Descrição:	Realiza operações de acréscimo/desconto no subtotal no cupom aberto (Fiscal ou Não-Fiscal). Este

comando também permite cancelar a última operação de subtotal realizada no cupom.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Cancelar

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Indicador de cancelamento da operação.Se este parâmetro for informado (='true'), cancela o

último desconto/acréscimo de subtotal informado. Este parâmetro tem precedência sobre os

demais neste comando.

Variavel:	ValorAcrescimo

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Valor do desconto (quando negativo) ou acréscimo (quando positivo).Este parâmetro tem

precedência sobre o <ValorPercentual> se informado.

Variavel:	ValorPercentual

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Percentual de desconto (quando negativo) ou acréscimo (quando positivo), com precisão máxima

de 2 casas decimais. Esta operação é realizada sobre o subtotal (líquido) do cupom. Este

parâmetro será desconsiderado quando usado em conjunto com o parâmetro <ValorAcrescimo>.

Comando	AvancaPapel

Descrição:	Avança o papel por um certo número de dots para espaçar impressões.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Avanco

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Número de dots a serem avancados.

Comando	CancelaCupom

Descrição:	Cancela o cupom em andamento ou o último cupom encerrado.

Observações:	Aplica-se a Cupom Fiscal (CF) e Cupom Não-Fiscal (CNF).

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Operador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	8	Opcional

Descricao:	Identificação do operador.

Comando	CancelaItemFiscal

Descrição:	Cancela total ou parcialmente item emitido em um Cupom Fiscal (CF).

Observações:	Se nenhum parâmetro for informado, cancela o último item registrado. Não permite o cancelamento

parcial de item com quantidade que possui mais de 2 (duas) casas decimais.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NumItem

TipoDado:	int	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Número seqüencial de lançamento do item a que se refere esta operação no cupom em emissão.

Variavel:	Quantidade

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Quantidade envolvida na transação.Quando este parâmetro não for informado, cancela

quantidade total referente ao item ou ao código.

Comando	CancelaItemNaoFiscal

Descrição:	Cancela item emitido em um Cupom Não-Fiscal.

Observações:	Se nenhum parâmetro for informado, cancela o último item registrado.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NumItem

TipoDado:	int	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Número seqüencial de lançamento do item a que se refere esta operação no cupom em emissão.

Comando	ChancelaCheque

Descrição:	Chancela cheque.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	HPosChancelamento

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Posição horizontal do início de impressão da chancela do cheque em 1/10 mm.

Variavel:	TextoChancela

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	18	Obrigatório

Descricao:	Texto da chancela.

Variavel:	VPosChancelamento

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	A partir do topo do cheque, posição vertical da base do caracter referente ao início de impressão

da chancela do cheque em 1/10 mm.

Comando	CortaPapel

Descrição:	Emite o comando para o mecanismo cortar o papel.

Observações:	Somente alguns mecanismos possuem este recurso.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	TipoCorte

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Tipo do corte de papel: 0 - corte total; 1 - corte incompleto.

Comando	CruzaCheque

Descrição:	Cruza o cheque.

Observações:	Permite a impressão de até 3 (três) linhas adicionais paralelas ao cruzamento.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	LinhaCruzamento1

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	15	Opcional

Descricao:	Texto da primeira linha a ser impressa no cruzamento do cheque.

Variavel:	LinhaCruzamento2

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	15	Opcional

Descricao:	Texto da segunda linha a ser impressa no cruzamento do cheque.

Variavel:	LinhaCruzamento3

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	15	Opcional

Descricao:	Texto da terceira linha a ser impressa no cruzamento do cheque.

Variavel:	TipoCruzamento

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Tipo de cruzamento.Define a relação de impressão entre as linhas e os traços do cruzamento:

0=dois traços, ignorando as linhas; 1=apenas um traço, ignorando as linhas; 2=Linha1, traço,

Linha2, traço, Linha3; 3=traço, Linha1, Linha2, Linha3, traço.

Comando	DefineAliquota

Descrição:	Define ou redefine os atributos de uma alíquota programável no ECF. Uma alíquota é definida pelo seu

código ou pelo seus atributos percentual e tipo (AliquotaICMS), conjuntamente.

Observações:	Possibilita a programação de alíquotas com os mesmos atributos apenas quando definidas pelo

código. Sempre que o parâmetro <CodAliquotaProgramavel> for informado no comando, o retorno

necessariamente terá o mesmo valor indicado neste parâmetro.

Retornos

Variavel:	CodAliquotaProgramavel

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice da alíquota entre 0 e NUM_ALIQUOTAS_PROGRAMAVEIS.Informa o índice definido pela

impressora para a alíquota programada.

Parâmetros

Variavel:	AliquotaICMS

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Identifica a aliquota como ICMS ('true') ou ISSQN ('false').Quando não informada, assume ICMS.

Variavel:	CodAliquotaProgramavel

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice da alíquota entre 0 e NUM_ALIQUOTAS_PROGRAMAVEIS.Quando não definido, procura

pelo próximo índice de alíquota programável disponível.

Variavel:	DescricaoAliquota

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Texto associado a esta alíquota em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	PercentualAliquota

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor percentual com precisão de 2 casas decimais.Define o percentual da alíquota.

Comando	DefineDadosCabecalho

Descrição:	Define os dados que são impressos no cabeçalho dos documentos emitidos pelo ECF.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	AlturaLogotipo

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Define a altura do logotipo a ser impresso. A unidade de medida para este campo é de 90 pontos

por polegada (90 dpi).

Variavel:	ECF

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Identificação do número seqüencial do ECF.

Variavel:	LarguraLogotipo

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Define a largura do logotipo a ser impresso.

Variavel:	Logotipo

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	2025	Opcional

Descricao:	Definição do logotipo segundo o padrão bitmap (.bmp), transmitido no formato ASCII-HEXA.

Variavel:	Loja

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Identificação da loja.

Variavel:	TextoCabecalho

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	255	Obrigatório

Descricao:	Texto do cabeçalho ou clichê. O caracter ASCII 10 ('\n' ou line feed) define uma quebra de

linha.Máximo 3 (três) linhas. Se não houver o indicador de quebra de linha, o conteúdo deste

parâmetro será truncado e impresso em apenas 1 (uma) linha.

Comando	DefineDepartamento

Descrição:	Associa um nome de Departamento a um totalizador específico gerenciado pelo ECF. O totalizador de

Departamento é acrescido no comando de Venda de Item. Um Departamento pode ser definido pelo

seu código ou pelo seu nome.

Observações:	Os valores totalizados podem ser lidos do ECF p/ uso do aplicativo além de poderem ser usados na

impressão de Relatórios Gerenciais. Sempre que o parâmetro <CodDepartamento> for informado, o

retorno necessariamente terá o mesmo valor indicado no parâmetro

Retornos

Variavel:	CodDepartamento

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice do departamento entre 1 e NUM_DEPARTAMENTOS. O Departamento 0 (zero) é

pré-programado como "Combustível".Retorna o índice do totalizador de Departamento programado.

O valor retornado neste campo deve necessariamente coincidir com o valor passado no

parâmetro de mesmo nome, quando informado na chamada do comando.

Parâmetros

Variavel:	CodDepartamento

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do departamento entre 1 e NUM_DEPARTAMENTOS. O Departamento 0 (zero) é

pré-programado como "Combustível".Quando não definido, procura pelo próximo código de

Departamento disponível (não programado).

Variavel:	DescricaoDepartamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Texto associado a este departamento em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	NomeDepartamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	15	Opcional

Descricao:	Nome do departamento. Exemplo: Padaria, Açougue, Têxtil, etc.

Comando	DefineGerencial

Descrição:	Define ou redefine um Relatório Gerencial. Um Relatório Gerencial pode ser definido pelo código ou

pelo nome.

Observações:	Possibilita a definição de mais de um Relatório Gerencial com o mesmo nome apenas quando definido

pelo código. Sempre que o parâmetro <CodGerencial> for informado, o retorno necessariamente

terá o mesmo valor indicado neste parâmetro.

Retornos

Variavel:	CodGerencial

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice do relatório gerencial entre 0 e NUM_GERENCIAIS.Retorna o índice do Relatório Gerencial

programado. O valor retornado neste campo deve necessariamente coincidir com o valor passado

no parâmetro de mesmo nome, quando informado na chamada do comando.

Parâmetros

Variavel:	CodGerencial

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do relatório gerencial entre 0 e NUM_GERENCIAIS.Identifica o Relatório Gerencial a ser

definido ou redefinido. Quando não informado, procura pelo próximo índice disponível.

Variavel:	DescricaoGerencial

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Texto associado a este relatório gerencial em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	NomeGerencial

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	30	Opcional

Descricao:	Nome do Relatório Gerencial.Identifica o nome do Relatório Gerencial sempre que o parâmetro

<CodGerencial> não for informado.

Comando	DefineMeioPagamento

Descrição:	Define ou redefine os atributos de um Meio de Pagamento. Um Meio de Pagamento pode ser definido

pelo código ou pelo nome.

Observações:	Possibilita a definição de mais de um Meio de Pagamento com os mesmos atributos apenas quando

definidos pelo código. Sempre que o parâmetro <CodMeioPagamentoProgram> for informado, o

retorno necessariamente terá o mesmo valor indicado neste parâmetro.

Retornos

Variavel:	CodMeioPagamentoProgram

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento programável entre 0 (zero) e NUM_MEIOS_PAGAMENTO.Retorna o

índice do meio de pagamento programado.

Parâmetros

Variavel:	CodMeioPagamentoProgram

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento programável entre 0 (zero) e NUM_MEIOS_PAGAMENTO.Identifica o

Meio de Pagamento a ser definido ou redefinido. Quando não informado, procura pelo próximo

índice disponível.

Variavel:	DescricaoMeioPagamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Texto associado a este Meio de Pagamento em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	NomeMeioPagamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Opcional

Descricao:	Nome do Meio de Pagamento.Identifica o nome do Meio de Pagamento sempre que o parâmetro

<CodMeioPagamentoProgram> não for informado.

Variavel:	PermiteVinculado

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Informa se o Meio de Pagamento habilita ou não a emissão de CCD (Comprovante de Crédito ou

Débito).Se este campo não for informado neste comando, seu valor será definido após a primeira

utilização do respectivo Meio de Pagamento.

Comando	DefineNaoFiscal

Descrição:	Define ou redefine um totalizador não-fiscal. Um totalizador não fiscal pode ser definido pelo código

ou pelo nome.

Observações:	Possibilita a definição de mais de um totalizador não fiscal com os mesmos atributos apenas quando

definidos pelo código. Sempre que o parâmetro <CodNaoFiscalProgramavel> for informado, o retorno

necessariamente terá o mesmo valor indicado neste parâmetro

Retornos

Variavel:	CodNaoFiscal

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice do totalizador não fiscal, entre 0 e NUM_NAO_FISCAIS.Indica o código (índice) do

totalizador não fiscal.

Parâmetros

Variavel:	CodNaoFiscal

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do totalizador não fiscal, entre 0 e NUM_NAO_FISCAIS.Identifica o não vinculado a ser

definido ou redefinido. Quando este parâmetro não for informado, procura pelo próximo índice

disponível.

Variavel:	DescricaoNaoFiscal

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Texto associado a este não fiscal em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	NomeNaoFiscal

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	19	Opcional

Descricao:	Nome do totalizador não fiscal.Identifica o nome do não fiscal sempre que o parâmetro

<CodNaoFiscalProgramavel> não for informado.

Variavel:	TipoNaoFiscal

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	O tipo do totalizador não fiscal pode ser de entrada (='true' - totalizador de recebimentos ou

entrada no caixa) ou de saída (='false' - totalizador de sangrias ou saída de caixa).Quando não

definido, assume 'true' como valor padrão.

Comando	DefineProprietario

Descrição:	Define os dados de identificação do proprietário.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CNPJ

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	20	Obrigatório

Descricao:	Identificação do CNPJ.

Variavel:	InscricaoEstadual

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	20	Obrigatório

Descricao:	Identificação na Inscrição Estadual.

Variavel:	InscricaoMunicipal

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	20	Opcional

Descricao:	Identificação na Inscrição Municipal.

Variavel:	Senha

TipoDado:	ulong	Tamanho Máximo:	0	Obrigatório

Descricao:	Senha de habilitação do proprietário.

Comando	EmiteItemNaoFiscal

Descrição:	Emite valor em totalizadore não fiscal. É necessária a identificação do totalizador não fiscal através

do código ou do nome.

Observações:	Se não houver cupom aberto, inicia automaticamente o Cupom Não-Fiscal. Cupons Não-Fiscais de

saída e de entrada não podem ser aceitos no mesmo cupom não fiscal. Não fiscais de saída não

devem aceitar pagamento.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodNaoFiscal

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do totalizador não fiscal, entre 0 e NUM_NAO_FISCAIS.Este parâmetro tem precedência

sobre o parâmetro <NomeNaoFiscal>.

Variavel:	NomeNaoFiscal

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	19	Opcional

Descricao:	Nome do totalizador não fiscal.

Variavel:	Valor

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor da operação.

Comando	EmiteLeituraFitaDetalhe

Descrição:	Emite uma leitura da Memória de Fita Detalhe Eletrônica impressa ou via serial.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	COOFinal

TipoDado:	ulong	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Contador de Ordem de Operação final.COO final a ser considerado na emissão da Memória de Fita

Detalhe Eletrônica.

Variavel:	COOInicial

TipoDado:	ulong	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Contador de Ordem de Operação inicial.COO inicial a ser considerado na emissão da Memória de

Fita Detalhe Eletrônica.

Variavel:	DataFinal

TipoDado:	data	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	 Data final a ser considerada na emissão da Fita Detalhe eletrônica.

Variavel:	DataInicial

TipoDado:	data	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	 Data inicial a ser considerada na emissão da Fita Detalhe eletrônica.

Variavel:	Destino

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	1	Opcional

Descricao:	Destino do retorno do comando: 'I' - Impressora; 'S' - Recepção Serial.O valor padrão é 'I'.

Variavel:	Proprietario

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Número do proprietário.Quando não informado, emite a leitura de fita detalhe do proprietário atual..

Variavel:	TipoDocumento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	1	Opcional

Descricao:	Identificação do tipo de documento de acordo com tabela anexa.É válido apenas quando o

parâmetro <Destino> = 'S'. Emite a leitura da fita detalhe apenas dos documentos que satisfazem

ao parâmetro <TipoDocumento>.

Comando	EmiteLeituraMF

Descrição:	Emite uma leitura da Memória Fiscal impressa ou via serial.

Observações:	O uso de um dos parâmetros <ReducaoInicial> ou <ReducaoFinal> excluem os parâmetros

<DataInicial> e <DataFinal>. Não informando os parâmetros obrigatórios, emite uma leitura completa.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	DataFinal

TipoDado:	data	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	 Data desejada para encerrar a emissão da leitura da Memória Fiscal.

Variavel:	DataInicial

TipoDado:	data	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	 Data desejada para iniciar a emissão da leitura da Memória Fiscal.

Variavel:	Destino

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	1	Opcional

Descricao:	Destino do retorno do comando: 'I' - Impressora; 'S' - Recepção Serial.

Variavel:	LeituraSimplificada

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	0	Obrigatório

Descricao:	Indicador de leitura simplificado, quando setado.

Variavel:	Operador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	8	Opcional

Descricao:	Identificação do operador.

Variavel:	ReducaoFinal

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Redução desejada para encerrar a emissão da leitura da Memória Fiscal.

Variavel:	ReducaoInicial

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Redução desejada para iniciar a emissão da leitura da Memória Fiscal.

Comando	EmiteLeituraX

Descrição:	Emite uma leitura X impressa ou via serial.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Destino

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	1	Opcional

Descricao:	Destino do retorno do comando: 'I' - Impressora; 'S' - Recepção Serial.

Variavel:	ImprimeBitmap

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Quando setada (= 'true'), imprime o 'bitmap' neste documento.Se não informado, não será

impresso.

Variavel:	Operador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	8	Opcional

Descricao:	Identificação do operador.

Comando	EmiteReducaoZ

Descrição:	Emite a Redução Z - relatório de fechamento fiscal diário, permitindo opcionalmente o ajuste do

relógio com tolerância de 5 minutos a maior ou a menor com relação ao horário atual do relógio do

ECF.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Hora

TipoDado:	hora	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	 Nova hora a ser ajustada dentro do intervalo permitido.

Variavel:	Operador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	8	Opcional

Descricao:	Identificação do operador.

Comando	EmiteViaCreditoDebito

Descrição:	Emite uma nova via do CCD previamente emitido.

Observações:	Este comando deve suceder seqüencialmente a emissão do CCD desejado para replicação de via.

Retornos

Parâmetros

Comando	EncerraDocumento

Descrição:	Encerra o documento aberto com opção de imprimir a mensagem promocional, quando possível.

Observações:	A mensagem promocional será desconsiderada quando não aplicada ao documento aberto.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Operador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	8	Opcional

Descricao:	Identificação do operador.

Variavel:	TextoPromocional

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	492	Opcional

Descricao:	Texto da mensagem promocional a ser impressa.O caracter ASCII 10 ('\n' ou line feed) é

interpretado como separador de linhas do texto promocional.

Comando	EscreveData

Descrição:	Escreve um valor do tipo 'data' em um registrador.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NomeData

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável (registrador) do tipo 'data' desejada. Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Variavel:	ValorData

TipoDado:	data	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor da data referenciada.

Comando	EscreveHora

Descrição:	Escreve um valor do tipo 'hora' em um registrador.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NomeHora

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável (registrador) do tipo 'hora' desejada. Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Variavel:	ValorHora

TipoDado:	hora	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor da hora solicitada.

Comando	EscreveIndicador

Descrição:	Este comando permite escrever até 16 indicadores ('flags').

Observações:	Para cada nome de indicador pode ser associado um valor. Os valores podem ser indicados via

string de caracteres (seqüência de "0"s e "1"s) ou via um valor inteiro (forma binária). Pelo menos

um campo de valor deve ser informado no comando.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NomeIndicador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	2000	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável (registrador) tipo indicador desejada.  Lista de registradores presente em um

dos anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado

entre colchetes '[]' após o nome.

Variavel:	ValorNumericoIndicador

TipoDado:	long	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Representação binária do valor referente a um ou mais indicadores (máximo 16), sendo 1 para

ligado e 0 para desligado.

Variavel:	ValorTextoIndicador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Opcional

Descricao:	Representação em um string de caracteres do valor referente a um ou mais indicadores (máximo

16), sendo "1" para ligado e "0" para desligado.Tem precedência sobre

Comando	EscreveInteiro

Descrição:	Escreve um valor do tipo 'inteiro' em um registrador.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NomeInteiro

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável (registrador) inteira solicitada. Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Variavel:	ValorInteiro

TipoDado:	long	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor inteiro.

Comando	EscreveMoeda

Descrição:	Escreve um valor do tipo 'moeda' em um registrador.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NomeDadoMonetario

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome do valor monetário (registrador). Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Variavel:	ValorMonetario

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor monetário.

Comando	EscreveTexto

Descrição:	Escreve um valor do tipo 'texto' em um registrador.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NomeTexto

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável de texto (registrador) desejada. Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Variavel:	ValorTexto

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	4000	Obrigatório

Descricao:	Valor da variável de texto solicitada.

Comando	EstornaCreditoDebito

Descrição:	Estorna um Comprovante de Crédito ou Débito (CCD) informando o COO do CCD.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	COO

TipoDado:	ulong	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Contador de Ordem de Operação.

Comando	EstornaMeioPagamento

Descrição:	Transfere valores entre 2 (dois) Meios de Pagamento, sendo que o Meio de Pagamento origem deve

ter sido usado no último cupom emitido.

Observações:	Ambos os Meios de Pagamento devem estar definidos.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodMeioPagamentoDestino

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento destino da operação (-2 ou um valor entre zero e

NUM_MEIOS_PAGAMENTO) na qual o valor será creditado.Este parâmetro tem precedência sobre

o parâmetro <NomeMeioPagamentoDest>.

Variavel:	CodMeioPagamentoOrigem

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento, sendo -2 ou um valor entre zero e NUM_MEIOS_PAGAMENTO onde

o valor será estornado (debitado).Este parâmetro tem precedência sobre o parâmetro

<NomeMeioPagamentoOrig>.

Variavel:	NomeMeioPagamentoDest

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Opcional

Descricao:	Nome do Meio de Pagamento no qual o valor será creditado.

Variavel:	NomeMeioPagamentoOrig

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Opcional

Descricao:	Nome do Meio de Pagamento que deve ter seu valor estornado (debitado).

Variavel:	Operador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	8	Opcional

Descricao:	Identificação do operador.

Variavel:	Valor

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor da operação.

Comando	ExcluiAliquota

Descrição:	Exclui uma alíquota (Situação Tributária) previamente programada.

Observações:	A alíquota a ser excluída deve ser necessariamente identificada ou pelo seu código ou por seu

percentual e tipo.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	AliquotaICMS

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Identifica a aliquota como ICMS ('true') ou ISSQN ('false').

Variavel:	CodAliquotaProgramavel

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice da alíquota entre 0 e NUM_ALIQUOTAS_PROGRAMAVEIS.Identifica a alíquota a ser

excluída. Este parâmetro tem precedência sobre os parâmetros <PercentualAliquota> e

<AliquotaICMS>.

Variavel:	PercentualAliquota

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Valor percentual com precisão de 2 casas decimais.Define o percentual da alíquota a ser

excluída, juntamente com o parâmetro <AliquotaICMS>.

Comando	ExcluiDepartamento

Descrição:	Exclui um Departamento previamente cadastrado.

Observações:	O Departamento deve ser necessariamente identificado pelo seu código ou pelo seu nome para a

exclusão ser executada.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodDepartamento

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do departamento entre 1 e NUM_DEPARTAMENTOS. O Departamento 0 (zero) é

pré-programado como "Combustível".Este parâmetro tem precedência sobre

Variavel:	NomeDepartamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	15	Opcional

Descricao:	Nome do departamento. Exemplo: Padaria, Açougue, Têxtil, etc.

Comando	ExcluiGerencial

Descrição:	Exclui um Relatório Gerencial previamente cadastrado.

Observações:	O Relatório Gerencial deve ser necessariamente identificado pelo seu código ou pelo seu nome para

exclusão ser executada.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodGerencial

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do relatório gerencial entre 0 e NUM_GERENCIAIS.Este parâmetro tem precedência com

relação ao parâmetro <NomeGerencial>.

Variavel:	NomeGerencial

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	30	Opcional

Descricao:	Nome do Relatório Gerencial.

Comando	ExcluiMeioPagamento

Descrição:	Exclui um Meio de Pagamento previamente cadastrado.

Observações:	O Meio de Pagamento deve ser necessariamente identificado pelo seu código ou pelo seu nome para

exclusão ser executada.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodMeioPagamentoProgram

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento programável entre 0 (zero) e NUM_MEIOS_PAGAMENTO.Este

parâmetro tem precedência sobre <NomeMeioPagamento>.

Variavel:	NomeMeioPagamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Opcional

Descricao:	Nome do Meio de Pagamento.

Comando	ExcluiNaoFiscal

Descrição:	Exclui um totalizador não fiscal previamente definido.

Observações:	O totalizador não fiscal deve ser necessariamente identificado pelo seu código ou pelo seu nome

para exclusão ser executada.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodNaoFiscal

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do totalizador não fiscal, entre 0 e NUM_NAO_FISCAIS.Este parâmetro tem precedência

sobre <NomeNaoFiscal>.

Variavel:	NomeNaoFiscal

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	19	Opcional

Descricao:	Nome do totalizador não fiscal.

Comando	ExpulsaDocumento

Descrição:	Expulsa o documento do mecanismo impressor secundário (mecanismo de impressão de cheques,

autenticações, etc).

Observações:

Retornos

Parâmetros

Comando	IdentificaConsumidor

Descrição:	Imprime os dados de identificação do consumidor em um cupom.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	EnderecoConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Endereço do consumidor.

Variavel:	IdConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	29	Opcional

Descricao:	Identificação do consumidor.

Variavel:	NomeConsumidor

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	30	Opcional

Descricao:	Nome do consumidor.

Comando	ImprimeAutenticacao

Descrição:	Autentica o documento.

Observações:	Possibilita a impressão de um texto adicional. Se o documento não for posicionado para autenticação

após tempo definido pelo parâmetro <TempoEspera>, cancela ação do comando.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CaracterAutenticacao

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	36	Opcional

Descricao:	Define o caracter de autenticação considerando uma matriz de 8 linhas por 18 colunas. O formato

de transmissão deve ser ASCII HEXA.

Variavel:	SentidoInsercao

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	0	Opcional

Descricao:	Sentido de inserção do documento para autenticação: 0 - inferior, 1 - lateral, 2 - superior.

Variavel:	TempoEspera

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Tempo de espera, em segundos, pela ação do comando. Caso não informado,  assume como

padrão o te,po de 60 segundos.

Variavel:	TextoAutenticacao

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Opcional

Descricao:	Texto complementar usado para autenticação de documentos.

Comando	ImprimeCheque

Descrição:	Envia o comando de impressão de cheque para a impressora.

Observações:	Se o cheque não for posicionado para impressão após tempo definido pelo parâmetro

<TempoEspera>, cancela ação do comando.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Cidade

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	27	Obrigatório

Descricao:	Cidade a ser impressa no documento.

Variavel:	Data

TipoDado:	data	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	 Data para preenchimento do cheque.

Variavel:	Favorecido

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	45	Obrigatório

Descricao:	Identificação do favorecido ou beneficiário do cheque.

Variavel:	HPosAno

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo Ano no documento.A posição vertical usada para este campo é a

VPosCidade.

Variavel:	HPosCidade

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo Cidade no documento.

Variavel:	HPosDia

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo Dia no documento.A posição vertical usada para este campo é

VPosCidade.

Variavel:	HPosExtensoLinha1

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão da primeira linha do Extenso, gerado pelo ECF, referente ao valor do cheque.

Variavel:	HPosExtensoLinha2

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão da segunda linha do Extenso, gerado pelo ECF, referente ao valor do cheque.

Variavel:	HPosFavorecido

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo Favorecido no documento.

Variavel:	HPosMes

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo Mes no documento.A posição vertical usada para este campo é

VPosCidade.

Variavel:	HPosMsgLinha1

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo MensagemDocLinha1 no documento.

Variavel:	HPosMsgLinha2

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo MensagemDocLinha2 no documento.

Variavel:	HPosMsgLinha3

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo MensagemDocLinha3 no documento.

Variavel:	HPosValor

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância horizontal entre a margem esquerda do documento e o início do caracter, em 1/10 mm,

para impressão do campo Valor no documento.

Variavel:	MensagemDocLinha1

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Linha 1 do texto livre adicional a ser impresso no documento.

Variavel:	MensagemDocLinha2

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Linha 2 do texto livre adicional a ser impresso no documento.

Variavel:	MensagemDocLinha3

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Linha 3 do texto livre adicional a ser impresso no documento.

Variavel:	TempoEspera

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Tempo de espera, em segundos, pela ação do comando. Caso não informado,  assume como

padrão o te,po de 60 segundos.

Variavel:	Valor

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor da operação.

Variavel:	VPosCidade

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância vertical entre o topo do documento e a base do caracter, em 1/10 mm, para impressão

do campo Cidade no documento.

Variavel:	VPosExtensoLinha1

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância vertical entre o topo do documento e a base do caracter, em 1/10 mm, para impressão

da primeira linha do Extenso no documento.

Variavel:	VPosExtensoLinha2

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância vertical entre o topo do documento e a base do caracter, em 1/10 mm, para impressão

da segunda linha do Extenso no documento.

Variavel:	VPosFavorecido

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância vertical entre o topo do documento e a base do caracter, em 1/10 mm, para impressão

do campo Favorecido no documento.

Variavel:	VPosMsgLinha1

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Distância vertical entre o topo do documento e a base do caracter, em 1/10 mm, para impressão

do campo MensagemDocLinha1 no documento.

Variavel:	VPosMsgLinha2

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Distância vertical entre o topo do documento e a base do caracter, em 1/10 mm, para impressão

do campo MensagemDocLinha2 no documento.

Variavel:	VPosMsgLinha3

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Distância vertical entre o topo do documento e a base do caracter, em 1/10 mm, para impressão

do campo MensagemDocLinha3 no documento.

Variavel:	VPosValor

TipoDado:	uint	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Distância vertical entre o topo do documento e a base do caracter, em 1/10 mm, para impressão

do campo Valor no documento.

Comando	ImprimeCupomAdicional

Descrição:	Imprime o cupom adicional.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Comando	ImprimeDadosDepartamento

Descrição:	Imprime os dados referente aos Departamentos definidos em um Relatório Gerencial.

Observações:	O Relatório Gerencial deve estar aberto.

Retornos

Parâmetros

Comando	ImprimeTexto

Descrição:	Imprime texto em um documento.

Observações:	Este comando é usado para impressão de texto livre em Relatórios Gerenciais, Comprovates de

Crédito ou Débito, Cupons Fiscais, etc.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	TextoLivre

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	492	Obrigatório

Descricao:	Conteúdo do texto livre.Podem ser usados caracteres modificadores de impressão para gerar

impressão negrito, expandido, código de barras, etc.

Comando	IniciaFitaDetalhe

Descrição:	Inicia uma nova Memória de Fita Detalhe (MFD) instalada no equipamento, desde que não seja a

primeira.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Variavel:	NumSerie

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	10	Obrigatório

Descricao:	Número de série.

Comando	LeAliquota

Descrição:	Lê os atributos de uma alíquota programável já definida.

Observações:	A alíquota a ser lida deve ser informada nos parâmetros pelo seu código ou ainda pelo seu

percentual em conjunto com o tipo (ICMS ou ISS). Caso não seja passado nenhum parâmetro, este

comando não será executado.

Retornos

Variavel:	AliquotaICMS

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Identifica a aliquota como ICMS ('true') ou ISSQN ('false').

Variavel:	CodAliquotaProgramavel

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice da alíquota entre 0 e NUM_ALIQUOTAS_PROGRAMAVEIS.

Variavel:	DescricaoAliquota

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Obrigatório

Descricao:	Texto associado a esta alíquota em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	PercentualAliquota

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor percentual com precisão de 2 casas decimais.

Parâmetros

Variavel:	AliquotaICMS

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Identifica a aliquota como ICMS ('true') ou ISSQN ('false').Quando não informada, assume ICMS.

Variavel:	CodAliquotaProgramavel

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice da alíquota entre 0 e NUM_ALIQUOTAS_PROGRAMAVEIS.Este parâmetro tem precedência

sobre <PercentualAliquota> e <AliquotaICMS>.

Variavel:	PercentualAliquota

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Valor percentual com precisão de 2 casas decimais.

Comando	LeData

Descrição:	Le um registrador do tipo 'data'.

Observações:

Retornos

Variavel:	ValorData

TipoDado:	data	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor da data referenciada.

Parâmetros

Variavel:	NomeData

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável (registrador) do tipo 'data' desejada. Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Comando	LeDepartamento

Descrição:	Le os atributos de um Departamento definido.

Observações:	O Departamento a ser lido deve ser identificado pelo seu código ou pelo seu nome.

Retornos

Variavel:	CodDepartamento

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice do departamento entre 1 e NUM_DEPARTAMENTOS. O Departamento 0 (zero) é

pré-programado como "Combustível".

Variavel:	DescricaoDepartamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Obrigatório

Descricao:	Texto associado a este departamento em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	NomeDepartamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	15	Obrigatório

Descricao:	Nome do departamento. Exemplo: Padaria, Açougue, Têxtil, etc.

Parâmetros

Variavel:	CodDepartamento

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do departamento entre 1 e NUM_DEPARTAMENTOS. O Departamento 0 (zero) é

pré-programado como "Combustível".Este parâmetro tem precedência sobre

Variavel:	NomeDepartamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	15	Opcional

Descricao:	Nome do departamento. Exemplo: Padaria, Açougue, Têxtil, etc.

Comando	LeGerencial

Descrição:	Le os atributos de um Relatório Gerencial definido.

Observações:	O Relatório Gerencial a ser lido deve ser identificado pelo seu código ou pelo seu nome.

Retornos

Variavel:	CodGerencial

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice do relatório gerencial entre 0 e NUM_GERENCIAIS.

Variavel:	DescricaoGerencial

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Obrigatório

Descricao:	Texto associado a este relatório gerencial em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	NomeGerencial

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	30	Obrigatório

Descricao:	Nome do Relatório Gerencial.

Parâmetros

Variavel:	CodGerencial

TipoDado:	ubyte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do relatório gerencial entre 0 e NUM_GERENCIAIS.Este parâmetro tem precedência sobre

<NomeGerencial>.

Variavel:	NomeGerencial

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	30	Opcional

Descricao:	Nome do Relatório Gerencial.

Comando	LeHora

Descrição:	Obtém um registrador do tipo 'hora'.

Observações:

Retornos

Variavel:	ValorHora

TipoDado:	hora	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor da hora solicitada.

Parâmetros

Variavel:	NomeHora

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável (registrador) do tipo 'hora' desejada. Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Comando	LeImpressao

Descrição:	Obtém o texto referente a última impressão realizada pelo equipamento.

Observações:	Refere-se ao último buffer de impressão enviado para o mecanismo impressor.

Retornos

Variavel:	TextoImpressao

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	4000	Obrigatório

Descricao:	Conteúdo do texto de impressão solicitado.

Parâmetros

Comando	LeIndicador

Descrição:	Este comando lê até 16 indicadores ('flags'). Os nomes dos indicadores devem estar separados por

espaços.

Observações:	Um indicador tem somente dois valores possíveis: 0 (desligado) ou 1 (ligado). Exemplo de

indicadores: intervenção técnica, modo treinamento, horário de verão entre os demais definidos na

tabela de indicadores anexa.

Retornos

Variavel:	ValorNumericoIndicador

TipoDado:	long	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Representação binária do valor referente a um ou mais indicadores (máximo 16), sendo 1 para

ligado e 0 para desligado.No caso de leitura simultânea de até 16 indicadores, o valor retornado

será a composição binária dos resultados organizados por ordem de solicitação, sendo o primeiro

indicador solicitado o bit menos significativo do resultado.

Variavel:	ValorTextoIndicador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Obrigatório

Descricao:	Representação em um string de caracteres do valor referente a um ou mais indicadores (máximo

16), sendo "1" para ligado e "0" para desligado.No caso de leitura simultânea de até 16

indicadores, o valor retornado será um string de zeros e uns dos resultados organizados por

ordem de solicitação, sendo o primeiro indicador solicitado o último dígito do resultado.

Parâmetros

Variavel:	NomeIndicador

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	2000	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável (registrador) tipo indicador desejada.  Lista de registradores presente em um

dos anexos.A leitura simultânea de vários indicadores é possível separando-os por espaços.

Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Comando	LeInteiro

Descrição:	Obtém um registrador do tipo 'inteiro'.

Observações:

Retornos

Variavel:	ValorInteiro

TipoDado:	long	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor inteiro.

Parâmetros

Variavel:	NomeInteiro

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável (registrador) inteira solicitada. Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Comando	LeMeioPagamento

Descrição:	Le os atributos de um Meio de Pagamento definido.

Observações:	O Meio de Pagamento a ser lido deve ser identificado pelo seu código ou pelo seu nome.

Retornos

Variavel:	CodMeioPagamentoProgram

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento programável entre 0 (zero) e NUM_MEIOS_PAGAMENTO.

Variavel:	DescricaoMeioPagamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Obrigatório

Descricao:	Texto associado a este Meio de Pagamento em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	NomeMeioPagamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Obrigatório

Descricao:	Nome do Meio de Pagamento.

Variavel:	PermiteVinculado

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Informa se o Meio de Pagamento habilita ou não a emissão de CCD (Comprovante de Crédito ou

Débito).

Parâmetros

Variavel:	CodMeioPagamentoProgram

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento programável entre 0 (zero) e NUM_MEIOS_PAGAMENTO.Este

parâmetro tem precedência sobre <NomeMeioPagamento>.

Variavel:	NomeMeioPagamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Opcional

Descricao:	Nome do Meio de Pagamento.

Comando	LeMoeda

Descrição:	Obtém um registrador do tipo 'moeda'.

Observações:

Retornos

Variavel:	ValorMoeda

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor monetario representado em 4 casas decimas

Parâmetros

Variavel:	NomeDadoMonetario

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome do valor monetário (registrador). Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Comando	LeNaoFiscal

Descrição:	Le os atributos de um totalizador nao fiscal definido.

Observações:	O totalizador nao fiscal a ser lido deve ser identificado pelo seu código ou pelo seu nome.

Retornos

Variavel:	CodNaoFiscal

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Índice do totalizador não fiscal, entre 0 e NUM_NAO_FISCAIS.

Variavel:	DescricaoNaoFiscal

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Obrigatório

Descricao:	Texto associado a este não fiscal em particular. De livre uso do programa aplicativo.

Variavel:	NomeNaoFiscal

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	19	Obrigatório

Descricao:	Nome do totalizador não fiscal.

Variavel:	TipoNaoFiscal

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	O tipo do totalizador não fiscal pode ser de entrada (='true' - totalizador de recebimentos ou

entrada no caixa) ou de saída (='false' - totalizador de sangrias ou saída de caixa).

Parâmetros

Variavel:	CodNaoFiscal

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do totalizador não fiscal, entre 0 e NUM_NAO_FISCAIS.Este parâmetro tem precedência

sobre <NomeNaoFiscal>.

Variavel:	NomeNaoFiscal

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	19	Opcional

Descricao:	Nome do totalizador não fiscal.

Comando	LeTexto

Descrição:	Obtém um registrador do tipo 'texto'.

Observações:

Retornos

Variavel:	ValorTexto

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	4000	Obrigatório

Descricao:	Valor da variável de texto solicitada.

Parâmetros

Variavel:	NomeTexto

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	50	Obrigatório

Descricao:	Nome da variável de texto (registrador) desejada. Lista de registradores presente em um dos

anexos.Quando este parâmetro referenciar um vetor, o índice do vetor deve ser identificado entre

colchetes '[]' após o nome.

Comando	PagaCupom

Descrição:	Registra um Meio de Pagamento e o valor pago neste Meio de Pagamento em um cupom (transação

de pagamento).

Observações:	É necessária a identificação do Meio de Pagamento através do código ou do nome.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	CodMeioPagamento

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do Meio de Pagamento, sendo -2 ou um valor no intervalo entre 0 (zero) e

NUM_MEIOS_PAGAMENTO, onde: -2 representa o Meio de Pagamento pré-definido como

"Dinheiro"; qualquer valor do intervalo representa o índice do meio de pagamento

programável.Este parâmetro tem precedência sobre o parâmetro <NomeFormaPagamento>.

Variavel:	NomeMeioPagamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	16	Opcional

Descricao:	Nome do Meio de Pagamento.

Variavel:	TextoAdicional

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	80	Opcional

Descricao:	Texto adicional explicativo referente a operação.

Variavel:	Valor

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Valor da operação.Indica o montante pago com o Meio de Pagamento informado.

Comando	ProgramaRelogio

Descrição:	Programa o relógio: data e/ou hora.

Observações:	Um dos parâmetros deve ser obrigatoriamente enviado.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	Data

TipoDado:	data	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	 Nova data a ser programada.

Variavel:	Hora

TipoDado:	hora	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	 Nova hora a ser programada.

Comando	ReimprimeViaCreditoDebito

Descrição:	Reimprime via do Comprovante de Crédito ou Débito (CCD) previamente impressa.

Observações:

Retornos

Parâmetros

Comando	VendeItem

Descrição:	Emite a venda de um item em cupom fiscal.

Observações:	É possível indicar que o valor da venda seja totalizado em um departamento previamente definido.

Retornos

Parâmetros

Variavel:	AliquotaICMS

TipoDado:	bool	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Identifica a aliquota como ICMS ('true') ou ISSQN ('false').Deve ser utilizado em conjunto com o

parâmetro <PercentualAliquota> para identificar a alíquota deste produto.

Variavel:	CodAliquota

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice da alíquota, sendo válidos os valores: intervalo entre 0 e

NUM_ALIQUOTAS_PROGRAMAVEIS; -4 = N.Trib. ICMS ou 'N'; -3 = Isento ICMS ou 'I'; -2 =

Subst.Trib. ICMS ou 'F'; -11 = 'F' ISSQN, -12 = 'I' ISSQN e -13 = 'N' ISSQN.Se informado tem precedência

sobre os parâmetros <AliquotaICMS> e <PercentualAliquota>.

Variavel:	CodDepartamento

TipoDado:	byte	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Índice do departamento entre 1 e NUM_DEPARTAMENTOS. O Departamento 0 (zero) é

pré-programado como "Combustível".Quando não informado, o comando de venda de item não

acresce o valor vendido a totalizadores de Departamento. Este parâmetro tem precedência sobre

o parâmetro <NomeDepartamento>.

Variavel:	CodProduto

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	48	Obrigatório

Descricao:	Código do produto.

Variavel:	NomeDepartamento

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	15	Opcional

Descricao:	Nome do departamento. Exemplo: Padaria, Açougue, Têxtil, etc.O Departamento de venda deste

produto pode ser informado pelo seu nome opcionalmente ao seu código no parâmetro

<CodDepartamento>.

Variavel:	NomeProduto

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	200	Obrigatório

Descricao:	Nome descritivo do produto.

Variavel:	PercentualAliquota

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Opcional

Descricao:	Valor percentual com precisão de 2 casas decimais.Utilizado em conjunto com o parâmetro

<AliquotaICMS> é um modo alternativo à indicação da alíquota quando o parâmetro <CodAliquota>

não for informado. A alíquota deve estar necessariamente definida.

Variavel:	PrecoUnitario

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Preço Unitário.O comando de venda de item trata preços unitários que possuam até 3 casas

decimais.

Variavel:	Quantidade

TipoDado:	money	Tamanho Máximo:	Obrigatório

Descricao:	Quantidade envolvida na transação.O comando de venda de item trata quantidades com até 3

casas decimais.

Variavel:	Unidade

TipoDado:	string	Tamanho Máximo:	2	Opcional

Descricao:	Unidade do produto. Se não informado será assumido o texto "un" (sem as aspas).

# Anexo V – Retorno dos Registradores

- Tipos de Documentos

| Documento | Tipo |
| --- | --- |
| 0 | Nenhum |
| 1 | Relatório X |
| 2 | Redução Z |
| 3 | Cupom Fiscal |
| 4 | Cupom Não Fiscal |
| 5 | Cupom Não Fiscal Entrada |
| 6 | Cupom Não Fiscal Saída |
| 7 | Cupom Fiscal Cancelado |
| 8 | Cupom Fiscal Cancelamento |
| 9 | Cupom Não Fiscal Cancelamento |
| 10 | Cupom Adicional |
| 11 | Leitura da Memória Fiscal |
| 12 | Comprovante de Crédito ou Débito |
| 13 | Comprovante Vinculado |
| 14 | Comprovante Não Vinculado |
| 15 | Relatório Gerencial |
| 16 | Estorno de Meio de Pagamento |
| 17 | Estorno de Comprovante de Crédito ou Débito |

- Estado Geral ECF

O Estado Geral do ECF é a composição de indicadores informando as seguintes situações, a saber:

| Bit | Indicação |
| --- | --- |
| Bit 1 | Inscrições NÃO Ok |
| Bit 5 | RAM NÃO Ok |
| Bit 9 | Documento Aberto |
| Bit 13 | Relógio NÃO Ok |
| Bit 15 | Sem Papel |

- Dados Última Redução Z

Retorna os seguintes dados seqüencialmente:

| Informação | Nº de bytes |
| --- | --- |
| Constante “00” | 2 |
| GT da última Redução | 18 |
| Cancelamentos | 14 |
| Descontos | 14 |
| Tributos | 64 |
| Totalizadores Parciais Tributados | 256 |
| Sangria | 14 |
| Suprimentos | 14 |
| Totalizadores não sujeitos ao ICMS | 126 |
| Contadores dos Totalizadores Parciais Tributados não sujeitos ao ICMS | 36 |
| Contador de Ordem de Operação (COO) | 6 |
| Contador de Operações não sujeitas ao ICMS | 6 |
| Número de Alíquotas Cadastradas | 2 |
| Data de Movimento | 6 |
| Acréscimo | 14 |
| Acréscimo Financeiro | 14 |

# Anexo VI – Estados do Software Básico

O equipamento pode estar em apenas um estado em um determinado momento.

| Valor | Nome Estado | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESTADO_ECF_PRONTO | Equipamento está disponível para operação. |
| 2 | ESTADO_VENDA_DE_ITEM | Está em venda de cupom fiscal. |
| 4 | ESTADO_TOTALIZANDO | Estado do equipamento após operação em subtotal (acréscimo/desconto). |
| 8 | ESTADO_PAGAMENTO | Aguarda pagamento após totalização do documento. |
| 16 | ESTADO_COMERCIAL | Após o pagamento completo do cupom, recebeu um comando de Mensagem promocional ou Identificação do Comprador. |
| 32 | ESTADO_GERENCIAL | Relatório Gerencial está aberto. |
| 64 | ESTADO_VINCULADO | Comprovante de Crédito/Débito está aberto. |
| 128 | ESTADO_VENDA_NFISCAL | Está em venda de itens não fiscais. |

# Anexo VII – Indicadores do Software Básico

Codificação dos Indicadores (Flags), retornado a partir do registrador de Indicadores. Vários indicadores podem estar ativos ou não simultaneamente.

| Valor | Situação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | FLAG_INTERVENCAO_TECNICA | Equipamento em Intervenção Técnica. |
| 2 | FLAG_SEM_MFD | MFD não encontrada. |
| 4 | FLAG_RAM_NOK | RAM não está consistente. |
| 8 | FLAG_RELOGIO_NOK | Relógio inconsistente. |
| 16 | FLAG_SEM_MF | Memória fiscal não encontrada. |
| 32 | FLAG_DIA_FECHADO | Dia fiscal já encerrado. |
| 64 | FLAG_DIA_ABERTO | Dia aberto. |
| 128 | FLAG_Z_PENDENTE | Redução Z pendente. |
| 256 | FLAG_SEM_PAPEL | Sem papel na estação de cupom fiscal. |
| 512 | FLAG_MECANISMO_NOK | Mecanismo impressor não configurado. |
| 1024 | FLAG_DOCUMENTO_ABERTO | Documento em emissão não foi encerrado. |
| 2048 | FLAG_INSCRICOES_OK | Inscrições carregadas. |
| 4096 | FLAG_CLICHE_OK | Clichê carregado. |
| 8192 | FLAG_EM_LINHA | Equipamento está em linha. |
| 16384 | FLAG_MFD_ESGOTADA | MFD esgotada. |

É comum que várias situações informadas pelos indicadores ocorram simultaneamente, como por exemplo, Inscrições Carregadas (2048) e Cabeçalho Carregado (4096).

O valor retornado pela leitura de indicadores através do comando ‘LeInteiro’ representa a soma dos valores de todos os indicadores ativos naquele momento. No exemplo citado anteriormente, se apenas aqueles 2 (dois) indicadores estivessem ativos, o retorno seria 6144 (soma de 2048 + 4096).

Propositalmente, em nenhuma hipótese é possível que a soma dos indicadores ativos representem outro indicador. A rotina necessária para saber quais indicadores estão ativos a partir de um valor lido do ECF é a seguinte:

Passo 1 – Lê o valor do registrador ‘Indicadores’

Passo 2 – A partir do valor obtido como retorno, faz:

Se Valor >= 16384	(Indicador Valor MFD Esgotada)

Então

Indicador Valor MFD Esgotada está ativo

Valor = Valor – 16384

Senão

Indicador Valor MFD Esgotada está inativo

Se Valor >= 8192 (Indicador Em Linha)

Então

Indicador Em Linha está ativo

Valor = Valor – 8192

Senão

Indicador Em Linha está inativo

... (e assim sucessivamente na ordem decrescente dos valores dos indicadores até chegar ao último)

# Anexo VIII – Restrições do Tradutor de Protocolo

As seguintes restrições são aplicadas ao Tradutor de Protocolo Logger I - FiscNET:

| Restrição tradução Logger I | Motivo |
| --- | --- |
| - Não é possível realizar a carga de proprietário | A legislação obriga o uso de uma senha para iniciar novo proprietário, o que torna os comandos inconsistentes. |
| - Somente podem ser definidos (programados) Meios de Pagamento que permitem a emissão de documentos de Crédito ou Débito (CCD). | É obrigatória a definição do atributo PermiteVinculado no momento da carga do Meio de Pagamento. Por default, no protocolo FiscNET, este parâmetro é True (verdadeiro). Portanto, todo meio de pagamento programado através do tradutor de protocolo Logger I habilitará um CCD. |
| - Código de Barras impresso apenas em Relatórios Gerenciais | O Convênio não prevê a impressão de informações fora de cupons. |
| - Interpretação do Meio de Pagamento 0 (zero) para o tradutor de protocolos | Os Meios de Pagamento pré-configurados como DINHEIRO possuem códigos diferentes. Na Logger I seu valor era 0 (zero). Na Logger II seu valor é –2. Portanto, é necessário informar ao tradutor de protocolo o significado para o Meio de Pagamento 0 (zero). O comportamento padrão é traduzir o valor 0 (zero) para –2. Caso seja necessário, a tradução deste índice pode ser configurada através do registrador ‘TradutorIndiceMeioPagamentoDinheiro’. O valor deste registrador representará a tradução do Meio de Pagamento 0 (zero). |
| - Leitura de CMC7 – Comando 53 | Não foi implementado o comando de leitura de CMC7 via serial por ser um comando obsoleto e exigir muita memória. Para leitura do código CMC7, aconselha-se usar os comandos 47 – Leitura de CMC7 do cheque, seguido por 3 (três) leituras do comando 04 – Leitura de Registradores: Registrador 159 – campo1 CMC7 Registrador 160 – campo2 CMC7 Registrador 161 – campo3 CMC7 |
| - Códigos de Erro | Nem todos os códigos de retorno da Logger I são usados na tradução do retorno. A tradução é realizada o mais próximo possível para o código de retorno da Logger I. Alguns códigos Logger II não possuem tradução correspondente para a Logger I. Neste caso, o tradutor utiliza o código 42 (decimal) como retorno padrão para aqueles que não possuem tradução correspondente. |

# Anexo IX – Recomendações de Uso da MFD

- O comando ImprimeTexto, quando utilizado dentro de um Relatório Gerencial ou de um Cupom de Crédito/Débito, deve conter o máximo de conteúdo a ser impresso em cada comando, pois a cada comando é registrado um certo número de informações adicionais ao texto na MFD. Não recomenda-se a utilização do comando ImprimeTexto para cada linha impressa.

- Evitar o uso de dados variáveis nos campos de descrição e/ou código dos produtos na venda de item. Esta prática reduz a eficácia do compactador de dados do equipamento.